Metodiskie norādījumi

autoceļu un velosipēdu ceļu projektu izmaksu - ieguvumu analīzes sagatavošanai

Apstiprināts LVC 2025. gada 15. septembra direktoru sanāksmē (Protokols Nr.46)

2025

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Ievads	5

1.1.	Metodisko norādījumu mērķis	5

1.2.	Metodisko norādījumu saturs un izmantošana	5

1.3.	IIA mērķis un tās aprēķinu galvenie rādītāji	6

1.4.	Makroekonomiskie pieņēmumi	7

1.5.	IIA ziņojuma struktūra	8

2.	Esošās situācijas analīze	8

2.1.	Projekta konteksta analīze	8

2.2.	Brauktuves stāvokļa novērtējums	9

2.3.	Satiksmes intensitātes datu apkopošana	9

2.3.1.	Auto transports	9

2.3.2.	Velosipēdi un citi mikromobilitātes rīki	10

2.4.	Ceļu satiksmes negadījumi	11

3.	Projekta identifikācija un apraksts	12

4.	Pieprasījuma analīze	12

4.1.	Auto transports	12

4.1.1.	Koeficientu jeb tendences metode	13

4.1.2.	Multiplās regresijas analīze	14

4.1.3.	GVDI izmaiņu modelēšana	14

4.2.	Velosipēdisti un citu mikromobilitātes rīku izmantotāji	15

5.	Projekta kapitālizmaksu un uzturēšanas izmaksu noteikšana	16

5.1.	Projekta investīciju izmaksas	16

5.1.1.	Autoceļa būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas	16

5.1.2.	Ceļu mezglu izmaksas	17

5.1.3.	Tiltu un tuneļu izmaksas	18

5.1.4.	Zemju atsavināšanas izmaksas	19

5.1.5.	Pārējās izmaksas	20

5.1.6.	Velosipēdu ceļa izbūves izmaksas	20

5.1.7.	Projekta atlikusī vērtība	20

5.2.	Optimālās uzturēšanas izmaksas	20

6.	Projekta finanšu analīze	22

6.1.	Ievads un metodoloģija	22

6.2.	Projekta finansēšanas avoti	23

6.3.	Projekta rentabilitātes rādītāji	24

7.	Projekta sociālekonomisko ieguvumu aprēķins un vienību izmaksas	25

7.1.	Fiskālās korekcijas	25

7.2.	Sociālekonomisko ieguvumu indeksēšana	25

7.3.	Kvantificējamie sociālekonomiskie ieguvumi	26

7.3.1.	Satiksmes dalībnieku patērētā laika izmaksas	26

7.3.2.	Ekspluatācijas izmaksas dažādos braukšanas apstākļos	29

7.3.3.	Ceļu satiksmes negadījumu izmaksas	34

7.3.4.	Siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājums	36

7.3.5.	Ar velosipēdu ceļa izveidi saistītie citi IIA sagatavošanas aspekti un novērtējamie sociālekonomiskie ieguvumi	39

7.3.6.	Citi sociālekonomiskie ieguvumi vai izmaksas	40

7.4.	Projekta sociālekonomiskās rentabilitātes rādītāji	40

8.	Risku un jutīguma analīze	42

8.1.	Jutīguma analīze	42

8.2.	Kvalitatīva risku analīze	42

8.3.	Varbūtības (kvantitatīva) risku analīze	43

8.4.	Risku mazināšana un novēršana	43

9.	Projektu nemonetārais vērtējums	43

Tabulu rādītājs

Tabula 1 GVDI pieauguma koeficienti (%, gadā)	13

Tabula 2 GVDI aprēķina piemērs	13

Tabula 3 Asfaltbetona autoceļa izbūves, pārbūves un seguma atjaunošanas darbu izmaksas 2025. gada cenās (EUR bez PVN)	16

Tabula 4 Grants autoceļa izbūves un pārbūves darbu izmaksas 2025. gada cenās (EUR bez PVN)	17

Tabula 5 Dažādu normālprofilu tipveida segas konstrukcijas	17

Tabula 6 Nepilnas shēmas divlīmeņu ceļu mezglu risinājumi un to izmaksas (EUR bez PVN)	18

Tabula 7 Tiltu un tuneļu izmaksas (EUR bez PVN)	18

Tabula 8 Nepieciešamā zemes platība autoceļu būvniecības projektos pie dažādiem autoceļu NP	19

Tabula 9 Velosipēdu ceļa izbūves izmaksas 2025. gada cenās (EUR/km bez PVN)	20

Tabula 10 Autoceļu ikdienas uzturēšanas izmaksas 2025. gada cenās (EUR/km bez PVN)	21

Tabula 11 Autoceļu seguma atjaunošanas izmaksas 2025. gada cenās (EUR/km bez PVN)	21

Tabula 12 Tiltu ikdienas uzturēšanas un tiltu seguma atjaunošanas izmaksas 2025. gada cenās (EUR/m2/gadā bez PVN)	21

Tabula 13 Principiālais finanšu analīzes piemērs	23

Tabula 14 Projekta finansēšanas avotu principiāls atspoguļojums	23

Tabula 15 Projekta finanšu indikatoru aprēķina naudas plūsmas principiāls atspoguļojums	24

Tabula 16 Brauciena mērķu struktūra sadalījumā pa transportlīdzekļu kategorijām	26

Tabula 17 Koriģējošie koeficienti attiecībā pret vidējo darba algu atkarībā no brauciena mērķa	26

Tabula 18 Brauciena ātruma samazināšanas koeficienti	27

Tabula 19 Vienā transportlīdzeklī braucošo satiksmes dalībnieku patērētā laika izmaksa atkarībā no transportlīdzekļa veida	28

Tabula 20 Autotransporta ekspluatācijas izmaksas (autokilometru izmaksas) koriģējošie koeficienti	30

Tabula 21 Autotransporta ekspluatācijas bāzes izmaksas (autokilometru izmaksas) pie dažādiem braukšanas apstākļiem (EUR/km bez PVN)	31

Tabula 22 CSNg iespējamā samazinājuma relatīvs vērtējums, ieviešot uzlabojumus	34

Tabula 23 Iespējamo CSNg skaits uz 1 miljonu autokilometru atkarībā no ceļa garenslīpuma un plāna līknes rādiusa	35

Tabula 24 CSNg radīto ekonomisko izmaksu novērtējums 2025. gada cenās	35

Tabula 25 CSNg ekonomiskās izmaksas (EUR/km 2025. gada cenās) atkarībā no normālprofila uz 1000 autokilometriem	36

Tabula 26 Transportlīdzekļu vidējais izlīdzinātais degvielas patēriņš (l/km) pie dažādiem NP, brauktuves segumiem un brauktuves seguma tehniskajiem stāvokļiem	37

Tabula 27 Transportlīdzekļu veidu fosilās izcelsmes degvielas vidēji svērtais blīvums, zemākais sadegšanas siltums un CO2 emisijas faktors	38

Tabula 28 SEG emisiju ēnu cena (EUR/t)	38

Tabula 29 Projekta sociālekonomisko indikatoru aprēķina naudas un sociālekonomisko ieguvumu plūsmas principiāls atspoguļojums	41

Tabula 30 Projekta nekvantificēto sociālekonomisko rādītāju novērtēšanas principiālā matrica	44

Tabula 31 Shematiska vērtējuma punktu matrica	46

Tabula 32 Konkrēta mērķa vērtējuma punktu matricas piemērs. Mērķis: sabiedriskā transporta uzlabošana	46

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINOLOĢIJA

Ab		autobuss

A/b		asfaltbetons

B/C	 	ieguvumu un izmaksu attiecība

CSNg		ceļu satiksmes negadījumi

ENPV 		projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība

ERR	 	projekta ekonomiskā ienesīguma norma

FNPV/C	projekta finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums

FNPV/K	projekta finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums

FRR/C	 	projekta finanšu iekšējā investīciju peļņas norma

FRR/K	 	projekta finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma

gon/km		autoceļa vai tā posma līkumotības raksturotājs

GVDI		gada vidējā diennakts intensitāte

IIA		izmaksu - ieguvumu analīze

IKP		iekšzemes kopprodukts

KrT<3,5		kravas transports ar pilnu masu mazāku par 3,5t

KrT>3,5		divu līdz 4 asu kravas transports ar pilnu masu lielāku par 3,5t

KrTP		kravas transports ar piekabi

LVC		Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Latvijas valsts ceļi”

LVS		Latvijas valsts standarts

Metodiskie

norādījumi	Šie Metodiskie norādījumi autoceļu un velosipēdu ceļu projektu izmaksu - ieguvumu analīzes sagatavošanai

NP		normālprofils

PVN 		pievienotās vērtības nodoklis

SEG		siltumnīcas efektu radošās gāzes

VT		vieglais transports

VPp		Vilcējs ar puspiekabi

- Ievads

  - Metodisko norādījumu mērķis

Lai pamatotu publisko finanšu līdzekļu ieguldījuma lietderību, izdevumi, kas saistīti ar autoceļu un/vai velosipēdu ceļu būvniecību, pārbūvi vai seguma atjaunošanu, ir ekonomiski jānovērtē.

Autoceļu un/vai velosipēdu ceļu attīstības projektu ekonomiskā novērtēšana (izmaksu-ieguvumu analīze, turpmāk arī - IIA) ir būtisks instruments, kas ļauj izvērtēt finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību gan absolūtā izteiksmē, gan salīdzinošā analīzē. Salīdzinājumi ir īpaši nozīmīgi, nosakot dažādu objektu izbūves prioritāti vai izvērtējot vienam objektam iespējamos alternatīvos tehniskos risinājumus.

IIA ir sagatavojama pirms būvprojekta izstrādes. Izņēmums var būt valsts galveno autoceļu pārbūves projekti, kuros IIA ir pieļaujams sagatavot paralēli ar būvprojekta izstrādi. Tāpat IIA var izmantot, lai pamatotu efektīvākos inženiertehniskos risinājumus konkrētā projektā.

Atkarībā no plānošanas posma, objekta nozīmīguma, ieguldījumu apjoma un finansēšanas avota, var mainīties novērtēšanas precizitāte. Tā lielā mērā ir atkarīga no pieejamās sākotnējās informācijas, piemērojamajiem ietekmes faktoriem un izvēlētās metodoloģijas. Gadījumos, kad tiek plānota autoceļa pārbūve, Metodiskajos norādījumos sniegtā metodoloģija var netikt piemērota pilnā apjomā. Šādās situācijās attiecīgajās sadaļās ir norādīts, ka attiecīgā informācija jāsagatavo tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

  - Metodisko norādījumu saturs un izmantošana

Metodiskie norādījumi ietver vienību izmaksu aprēķinu rezultātus attiecībā uz projekta izdevumiem un ieguvumiem. Galvenā informācija Metodiskajos norādījumos ir sniegta tabulu formā un ir piemērota arī vienkāršotu ekonomisko pamatojumu sagatavošanai plānošanas stadijā.

Apkopotie unificētie izcenojumi nodrošina salāgojamu sākotnējo datu bāzi dažādu IIA sagatavotāju darbā, tādējādi veicinot objektīvāku un savstarpēji salīdzināmu autoceļu būvniecības un pārbūves projektu efektivitātes izvērtēšanu.

Visas šajā dokumentā esošajās tabulās iekļautās izmaksas ir norādītas 2025. gada cenās, EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Izmaksas ir iespējams katru gadu koriģēt, izmantojot attiecīgos indeksus saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem un/vai piemērojot Metodiskajos norādījumos noteikto izmaksu un ieguvumu indeksēšanas kārtību.

Autoceļu būvniecības, pārbūves un uzturēšanas izmaksas ir sistematizētas pēc autoceļa normālprofila veida, atbilstoši standartam “LVS 190-2:2007. Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”.

Papildus tiešajiem sociālekonomiskajiem ieguvumiem, kurus ir iespējams novērtēt monetārā izteiksmē, ir jāvērtē arī plašāka autoceļu un/vai velosipēdu ceļu attīstības sociālekonomiskā ietekme, ietverot arī tos faktorus, kuriem nav precīzi noteikta metodika vērtības izteikšanai naudas formā. Šie kvalitatīvie faktori var tikt ņemti vērā kā papildu pamatojums lēmumu pieņemšanā par konkrēta autoceļa un/vai velosipēdu ceļa projekta īstenošanu, arī gadījumos, kad tā tiešie monetārie ieguvumi nepārsniedz plānotās izmaksas.

  - IIA mērķis un tās aprēķinu galvenie rādītāji

IIA ir balstāma uz iepriekš definētajiem katra konkrētā autoceļa un/vai velosipēdu ceļa attīstības projekta mērķiem, un tās mērķis ir sniegt novērtējumu monetārā izteiksmē visiem sabiedrības ieguvumiem un izmaksām, ko radīs projekta īstenošana.

Tā kā projekta investīciju izmaksas un ar to saistītie sabiedrības ieguvumi laika ziņā nesakrīt, analīzes galvenais uzdevums ir nodrošināt šo vērtību savstarpējo salīdzināmību. To iespējams panākt, diskontējot visas izmaksu un ieguvumu plūsmas.

Aprēķinātās izmaksu un ieguvumu vērtības tiek diskontētas un summētas, lai noteiktu kopējo neto ieguvumu. Projekta vispārējo sniegumu raksturo šādi galvenie ekonomiskie rādītāji:

- Sociālekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV);

- Iekšējā ienesīguma norma (ERR);

- Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C koeficients).

Neto pašreizējā vērtība (NPV - Net Present Value)

Neto pašreizējā vērtība ir starpība starp diskontēto ieguvumu un diskontēto izmaksu summu:

PVB (Present Value of Benefits) - ieguvumu pašreizējā vērtība:

- FNPV aprēķina gadījumā - ieņēmumi (ja tādi ir) un projekta atlikusī vērtība;

- ENPV aprēķina gadījumā - ieņēmumi (ja tādi ir), atlikusī vērtība, transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksu ietaupījums, braukšanas laika samazinājums, ceļu satiksmes negadījumu riska samazinājums, SEG emisiju samazinājums, ar velosipēdu lietošanu saistītie ieguvumi (ja attiecināms) un citi pozitīvi sociālekonomiskie ieguvumi, ja vien to monetārajam novērtējumam ir piemērota un caurspīdīga metodoloģija.

PVC (Present Value of Costs) - izmaksu pašreizējā vērtība:

- FNPV gadījumā - būvniecības vai pārbūves izmaksas un uzturēšanas izmaksu izmaiņas;

- ENPV gadījumā - fiskāli koriģētas būvniecības vai pārbūves izmaksas, uzturēšanas izmaksu izmaiņas, braukšanas laika pieaugums (piemēram, luksoforu vai ierobežojumu dēļ vai arī pārvietojoties ar velosipēdu, ja iepriekš ir tikusi izmantota automašīna), kā arī citas identificējamas sociālekonomiskās izmaksas.

NPV aprēķinos izmantojama papildu izmaksu metode (incremental method), salīdzinot situāciju AR projekta īstenošanu ar bāzes scenāriju BEZ projekta īstenošanas. Iekļauj tikai to izmaksu un ieguvumu starpību, kas veidojas starp abiem scenārijiem. Tāpat iespējams salīdzināt alternatīvus tehniskos risinājumus viena ceļa ietvaros, katram aprēķinot attiecīgu NPV rādītāju.

Ja ENPV > 0, projekta īstenošana uzskatāma par sabiedriski izdevīgu.

Iekšējā ienesīguma norma (IRR - Internal Rate of Return)

Iekšējā ienesīguma norma ir tā diskonta likme, pie kuras diskontēto ieguvumu summa ir vienāda ar diskontēto izmaksu summu.

- ERR (Economic Rate of Return) - balstīta uz sociālekonomisko plūsmu;

- FRR (Financial Rate of Return) - balstīta uz naudas plūsmu.

IRR raksturo investīciju atdeves intensitāti, t.i., kādā termiņā projekta ieguldījumi sabiedrībai atmaksāsies. Projekts ir uzskatāms par ekonomiski pamatotu, ja ERR pārsniedz izmantoto diskonta likmi.

Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C koeficients)

B/C koeficients (Benefit-Cost Ratio) ir attiecība starp diskontēto ieguvumu un diskontēto izmaksu kopējo apjomu:

Tas norāda, cik liels ir sabiedrības ieguvums uz katru ieguldīto izmaksu vienību. Projekts ir atbalstāms, ja B/C > 1.

  - Makroekonomiskie pieņēmumi

Visu autoceļu un/vai velosipēdu ceļu projektu IIA sagatavošanā ir jāizmanto vienoti makroekonomiskie pieņēmumi, piemēram:

- projekta dzīves cikla ilgums;

- diskonta likmes;

- iekšzemes kopprodukta (IKP) prognoze;

- iedzīvotāju ienākumu izmaiņu prognoze;

- un citi atbilstoši rādītāji.

Šie pieņēmumi tiek noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālā vai ES līmeņa metodoloģiskajiem dokumentiem, kuri ir aktuāli attiecīgajā IIA sagatavošanas brīdī.

Uz 2025. gada jūliju spēkā esošie dokumenti ir norādīti zemteksta piezīmē. Sagatavojot IIA, vienmēr jāizmanto aktuālākā pieejamā metodiskā bāze. Ja šādi oficiāli dokumenti nav pieejami, tad attiecīgie makroekonomiskie pieņēmumi jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Visi aprēķini IIA ietvaros ir jāveic reālajās cenās, t.i., tajā cenu līmenī, kas atbilst attiecīgajam IIA sagatavošanas gadam.

Metodiskajos norādījumos sniegtās izmaksu un ieguvumu vienību vērtības ir noteiktas 2025. gada cenās, un tās jākonvertē uz attiecīgā gada cenām, kad tiek gatavota IIA, izmantojot attiecīgos makroekonomiskos pieņēmumus un/vai inflācijas korekcijas indeksus, t.sk., kur attiecināms, piemērojot Metodiskajos norādījumos noteikto izmaksu indeksēšanas kārtību.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) savā tīmekļvietnē var publicēt oficiālos koeficientus, kas izmantojami projekta izmaksu un/vai ieguvumu indeksēšanai uz konkrētā gada cenām. Šādā gadījumā izmaksu indeksēšana veicama, balstoties tieši uz LVC publicētajiem indeksiem.

  - IIA ziņojuma struktūra

IIA ziņojumam jāietver vismaz šādas sadaļas:

- Esošās situācijas novērtējums;

- Projekta identifikācija, t.sk. piedāvātā tehniskā risinājuma apraksts un alternatīvu analīze (ja attiecināms);

- Pieprasījuma analīze un novērtējums par projekta ietekmi uz transporta sistēmu;

- Projekta kapitālieguldījumu un uzturēšanas izmaksu izvērtējums;

- Finanšu analīze (ja attiecināma; nepieciešamības gadījumā saskaņojama ar pasūtītāju);

- Sociālekonomiskā analīze;

- Riska un jutīguma analīze;

- Nemonetāro ieguvumu un izmaksu kvalitatīvais novērtējums.

IIA aprēķinu modelis jāiesniedz elektroniskā formātā, nodrošinot visu izmantoto datu, pieņēmumu un formulu pilnīgu pārskatāmību un izsekojamību.

- Esošās situācijas analīze

  - Projekta konteksta analīze

IIA sagatavotājam jāveic īss projekta konteksta izvērtējums, identificējot plānotā projekta ietekmes zonu un tā galvenās mērķa auditorijas. Analīzei jāaptver vismaz šādi aspekti:

- Autoceļa un/vai velosipēdu ceļa (ja projekts paredz arī velosipēdu ceļa izbūvi) nozīmes novērtējums (piemēram, valsts, reģiona vai vietējas nozīmes satiksmes ass);

- Autoceļa un/ velosipēdu ceļa ietekmes areālā esošo apdzīvoto vietu savstarpējā novietojuma un transporta savienojamības analīze;

- Projekta atbilstības izvērtējums plānošanas dokumentiem (nacionālajiem, reģionālajiem vai nozares stratēģijas līmeņiem).

- Atkarībā no konkrētā projekta mērķiem, plānotajiem finansēšanas avotiem un autoceļa funkcionāli tehniskajiem parametriem, pasūtītājs var noteikt papildu analizējamos aspektus, kā arī šīs sadaļas analīzes dziļumu un tvērumu.

Papildu analizējamie aspekti var ietvert:

- Demogrāfiskās tendences autoceļa un/vai velosipēdu ceļa ietekmes areālā;

- Reģionālā un nacionālā IKP attīstības raksturojums;

- Nodarbinātības struktūra un darbaspēka mobilitātes raksturojums;

- Kravu pārvadājumu un loģistikas sistēmas struktūra ietekmes zonā;

- Tūrisma plūsmu īss raksturojums;

- Motorizācijas līmeņa analīze;

- Iepriekš veiktie un plānotie ieguldījumi, kuriem ir vai potenciāli var būt ietekme uz plānotā projekta rezultātiem.

  - Brauktuves stāvokļa novērtējums

IIA ziņojumā jāiekļauj īss esošā autoceļa tehniskā stāvokļa raksturojums. Šī informācija var tikt iegūta:

- vai no vizuālās apsekošanas, kas veikta IIA sagatavošanas ietvaros;

- vai arī no pasūtītāja sniegtajiem datiem par ceļa tehnisko stāvokli.

Analīzē jāiekļauj vismaz šādi aspekti:

- Autoceļa brauktuves normālprofils;

- Brauktuves seguma veids;

- Brauktuves seguma tehniskais stāvoklis (piemēram, plaisas, deformācijas, bedres u.c.);

- Mākslīgās inženiertehniskās būves (tilti, caurtekas u.c.) - to identifikācija un īss stāvokļa novērtējums;

- Vienlīmeņa krustojumi un pieslēgumi, kā arī satiksmes drošības aspekti tajos (skat. Metodisko norādījumu 2.4. sadaļu);

- Citi faktori, kas var būt nozīmīgi konkrētajā ceļa posmā (piemēram, līkumainība, ceļa caurlaidības kapacitāte u.tml.).

Ja tiek konstatēts, ka brauktuves tehniskais stāvoklis nav vienmērīgs visā analizējamā posma garumā, jāidentificē posmi, kuros novērojamas būtiskas atšķirības. Šādā gadījumā IIA aprēķins ir veicams katram posmam atsevišķi, iegūtos rezultātus pa posmiem summējot projekta kopējās sociālekonomiskās atdeves novērtēšanas kontekstā.

Šajā sadaļā jāidentificē arī visas galvenās autoceļa tehniski funkcionālās problēmas, kuras plānots risināt ar projekta iecerētajām aktivitātēm.

Detalizācijas pakāpi un analīzes tvērumu IIA sagatavotājs nosaka, ņemot vērā projekta mērķus, autoceļa funkcionālo nozīmi un plānotos rezultātus. Izvēlētā metodoloģiskā pieeja ir saskaņojama ar IIA pasūtītāju.

  - Satiksmes intensitātes datu apkopošana

    - Auto transports

Lai noteiktu vidējo diennakts satiksmes intensitāti (GVDI), LVC izmanto četras tehniski atšķirīgas satiksmes uzskaites metodes:

- Vizuālā metode (manuāla transportlīdzekļu skaitīšana noteiktos laika intervālos);

- Automatizēta periodiska skaitīšana izvēlētos punktos;

- Automatizēta periodiska skaitīšana stacionārajos skaitīšanas punktos;

- Automatizēta pastāvīga skaitīšana stacionārajos punktos ar tiešsaistes datu pārraidi.

Esošās satiksmes intensitātes raksturošanai IIA ietvaros, primāri jāizmanto LVC rīcībā esošie automatizētās skaitīšanas dati. GVDI vērtības jāatspoguļo vismaz par trīs iepriekšējiem gadiem, nodrošinot reprezentativitāti un iespēju identificēt intensitātes dinamiku.

GVDI dati jāatspoguļo sadalījumā pa šādām transportlīdzekļu kategorijām:

| - Vieglās automašīnas (VT) |  |
| --- | --- |
| - Kravas transports ar pilnu masu mazāku par 3,5t (KrT<3,5) |  |
| - Kravas transports ar 2 un 3 asīm, kura pilna masa pārsniedz 3,5t (KrT>3,5) |  |
| - Kravas transports ar piekabi (KrTP) |  |
| - Kravas transports (vilcēji) ar puspiekabi (VPp) |  |
| - Autobusi (Ab). |  |

Gadījumos, kad:

- LVC rīcībā ir tikai vizuālās metodes rezultātā iegūtie GVDI dati, vai

- GVDI dati vispār nav pieejami uz IIA sagatavošanas brīdi,

IIA sagatavotājs sagatavo savu GVDI novērtējumu, izmantojot Nepilnās vizuālās apsekošanas metodi, kas aprakstīta LVC rokasgrāmatā “Satiksmes intensitātes uzskaites sistēma” (2018).

Nepilnās vizuālās apsekošanas pamatprincipi:

- Transportlīdzekļu skaitīšana jāveic vismaz 4 stundas vienas darbdienas ietvaros.

- Apdzīvotu vietu tuvumā novērojumiem jāsākas vismaz 1 stundu pirms un jābeidzas vismaz 1 stundu pēc tipiskā darba dienas sākuma vai beigām. Lai nodrošinātu rezultātu reprezentativitāti, skaitīšanu ieteicams veikt vienā no šiem laika periodiem:

    - no plkst. 7.00 līdz 11.00, vai

    - no plkst. 16.00 līdz 20.00 darba dienā.

GVDI aprēķins, izmantojot nepilnās vizuālās apsekošanas metodi, jāveic saskaņā ar LVC noteiktajiem algoritmiem, formulām un korekcijas koeficientiem, kā norādīts iepriekšminētajā rokasgrāmatā. Šo dokumentu, ja nepieciešams, IIA sagatavotājs var saņemt no LVC pēc pieprasījuma.

Ja analizējamajā ceļa posmā ir konstatējamas būtiskas satiksmes intensitātes atšķirības, piemēram, dažādi posmi ar atšķirīgu GVDI, tad intensitātes novērtējums (un atbilstoši arī aprēķins IIA ietvaros) ir jāveic atsevišķi katram posmam.

    - Velosipēdi un citi mikromobilitātes rīki

Ņemot vērā Latvijas klimatiskos, demogrāfiskos un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī praktiskās datu pieejamības ierobežojumus, nav lietderīgi izmantot ārvalstīs aprobētas metodoloģijas, kuru pamatā ir ilgtermiņa automātiskās plūsmas monitoringa dati, sezonālās korekcijas un sarežģīti modelēšanas algoritmi. Šāda pieeja Latvijas kontekstā rada augstu kļūdas risku, jo:

- nav pieejami nacionālā līmeņa kalibrēti konversijas koeficienti vai sezonālās korekcijas datu pārrēķinam uz gada līmeni;

- iedzīvotāju ienākumu līmeņa un mobilitātes paradumu atšķirības būtiski ietekmē braukšanas biežumu dažādos reģionos;

- klimatisko apstākļu mainīgums būtiski ietekmē velosipēdistu plūsmu intensitāti.

Ņemot to vērā, IIA sagatavošanas ietvaros ir piemērojama šāda secīga empīriskā pieeja:

- Ietekmes areāla noteikšana. Katra jaunbūvējamā velosipēdu ceļa ietekmes zona tiek definēta kā 1,5 km rādiuss ap velosipēdu ceļu. Šo distanci uzskata par reālistisku ikdienas velobrauciena attālumu uz/no dzīvesvietas vai darba vietas.

- Potenciālā lietotāju loka novērtējums. Velosipēdu ceļa ietekmes areālā tiek identificēts deklarēto iedzīvotāju un reģistrēto darba vietu skaits. Šie divi rādītāji tiek summēti, veidojot potenciālās pieprasījuma bāzes apjomu.

- Empīriskā koeficienta piemērošana. Balstoties uz līdzšinējos nacionāla līmeņa pētījumos iegūtajiem datiem un projektu sagatavošanā un monitoringā gūto pieredzi, ir piemērojams empīriskais koeficients “2”, kas nozīmē, ka vidēji viens iedzīvotājs vai viena darba vieta gadā ģenerē divus velobraucienus konkrētajā maršrutā.

- Pieprasījuma aprēķins. Gada velobraucienu skaits tiek aprēķināts šādi:
Gada velobraucienu skaits = (deklarētie iedzīvotāji + darba vietas) × 2
Piemēram, ja ietekmes areālā ir 20 000 deklarēto iedzīvotāju un darba vietu kopā, tiek aplēsts, ka gada laikā konkrētajā maršrutā notiks 40 000 velobraucienu.

Šī metodoloģija tiek izmantota situācijas “bez projekta” pieprasījuma noteikšanai.

  - Ceļu satiksmes negadījumi

Šajā IIA sadaļā jāsniedz vispusīga ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) analīze, attiecinot to uz konkrēto projekta autoceļa un/vai velosipēdu ceļa posmu. Ja nepieciešams, jāidentificē konkrēti punkti vai posmi, kuros CSNg biežums ir ievērojami augstāks nekā pārējā posma daļā.

CSNg statistika jāatspoguļo vismaz par pēdējiem pieciem gadiem, ietverot šādu informāciju:

- Kopējais reģistrēto CSNg skaits;

- Smago CSNg skaits (negadījumi, kuros ir cietušie vai bojāgājušie);

- Kopējais ievainoto un bojāgājušo personu skaits.

Atkarībā no projekta mērķiem un iecerētajām aktivitātēm var būt nepieciešama arī detalizētāka analīze par CSNg raksturu - tostarp negadījuma apstākļiem, iesaistīto personu veidiem (piemēram, velosipēdisti, gājēji, bērni) un negadījumu cēloņiem.

Šajā sadaļā ir īpaši jāizceļ ceļu satiksmes drošības problēmas, kuras plānots novērst ar projekta ietvaros paredzētajiem pasākumiem. CSNg dati projekta kontekstā apkopojami, balstoties uz:

- Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) statistiku, vai

- Iekšlietu ministrijas Ceļu satiksmes negadījumu un pārkāpumu notikuma vietu analīzes informācijas sistēmas datiem.

Ja IIA sagatavotājs to uzskata par pamatotu, nelielo CSNg (t.i., bez bojāgājušajiem vai ievainotajiem) apjoms var tikt kvalitatīvi koriģēts, izmantojot Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) statistiku. Tas var būt īpaši nozīmīgi, ja CSDD vai IeM datubāzēs šie negadījumi nav pilnībā atspoguļoti.

Dati par velosipēdistu un gājēju iekļūšanu CSNg konkrētajos potenciālo velosipēdu ceļu maršrutos ir nosakāmi, izmantojot IeM datu bāzē pieejamo informāciju. Analīzei jāaptver vismaz trīs gadu periods pirms attiecīgā velosipēdu ceļa izbūves projekta uzsākšanas, lai iegūtu pietiekami reprezentatīvu un salīdzināmu bāzes līmeņa novērtējumu.

- Projekta identifikācija un apraksts

Šajā IIA sadaļā ir:

- Jāveic projekta identifikācija, norādot IIA esošās situācijas ietvaros konstatēto un risināmo problēmu kopsavilkumu;

- Jānorāda projekta mērķis;

- Jāidentificē sasniedzamie Projekta rezultāti, t.sk. norādot ne tikai tehniskos, bet arī funkcionālos aspektus (piemēram, samazināts braukšanas laiks, samazināti CSNg un tml.);

- Jāveic autoceļa un/vai velosipēdu ceļa vai tā posmu (ja parametri ir mainīgi dažādos posmos) galveno tehnisko parametru (autoceļa normālprofils, joslu skaits, brauktuves platums, autoceļa segas tipi, mākslīgās inženiertehniskās būves. Pārbūvju gadījumā - tehnisko parametru izmaiņu identifikācija, salīdzinot tās ar esošo situāciju) novērtējums un pamatojums (arī izvirzītajām tehniskajām alternatīvām, ja nepieciešams);

- Projekta ieviešanas indikatīvais laika grafiks.

- Pieprasījuma analīze

  - Auto transports

Pieprasījuma jeb perspektīvās GVDI (vidējās diennakts satiksmes intensitātes) noteikšana balstās uz esošās situācijas datiem, kas raksturo gan pašreizējo GVDI līmeni, gan tā struktūru un dinamiku pēdējo trīs gadu laikā konkrētajā autoceļa posmā, posmu kopumā vai autoceļu maršrutā.

Nākotnes (perspektīvā) GVDI tiek prognozēta, ņemot vērā:

- pieejamo datu kvalitāti;

- projekta specifiku (piemēram, vai plānots pārbūvēt esošu ceļu vai izbūvēt jaunu posmu);

- iespējamo projekta ietekmi uz satiksmes plūsmu un maršrutu izmaiņām.

Atkarībā no šiem faktoriem, perspektīvās GVDI aprēķinos var tikt izmantotas dažādas metodoloģiskās pieejas, kuras aprakstītas turpmākajās apakšsadaļās.

    - Koeficientu jeb tendences metode

LVC periodiski pārskata aktuālāko GVDI izmaiņu prognozi (% izteiksmē) plānošanas vajadzībām. GVDI ir aprēķināma katram transportlīdzekļu veidam atsevišķi un izmantojot sekojošu formulu.

GVDIn=GVDI0*(1+i) , kur

GVDIn - GVDI n gadam

GVDI0 - GVDI bāzes gadam (esošā situācija)

i - kumulatīvās izaugsmes faktors pret bāzes gadu (100% - bāzes gads)

Uz 2025. gada augustu noteiktie GVDI pieauguma koeficienti ir apkopoti 1. tabulā. IIA aprēķinos piemērojamais pieauguma scenārijs ir saskaņojams ar pasūtītāju, ņemot vērā gan vēsturiskās izmaiņas, gan konkrētā autoceļa nozīmi plašākā sociālekonomiskajā kontekstā. LVC regulāri pārskata un nepieciešamības gadījumā aktualizē GVDI izaugsmes tempus.

Tabula 1 GVDI pieauguma koeficienti (%, gadā)

| 1 | Scenārijs / Periods | 2025 - 2027 | 2028 - 2032 | 2033 - 2037 | 2038 un turpmāk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GVDI izaugsmes tempi (% gadā) | Augsts pieaugums | 2,5% | 2,0% | 1,0% | 0,5% |
|  | Vidējs pieaugums | 1,2% | 0,8% | 0,4% | 0,2% |
|  | Zems pieaugums | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,0% |

Piemēram, ja GVDI analizējamajā posmā ir 5 000 vieglie transportlīdzekļi diennaktī, tad prognozes piemērs izmantojot tabulā 1 norādītos GVDI izaugsmes koeficientus ir norādīts tabulā 2.

Tabula 2 GVDI aprēķina piemērs

| Faktors / gads | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Augstais GVDI izaugsmes temps (%, gadā) | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Kumulatīvās izaugsmes faktors (i) pret bāzes gadu (%) | 0 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,20 |
| GVDI prognoze | 5 000 | 5 125 | 5 250 | 5 375 | 5 475 | 5 575 | 5 675 | 5 775 | 5 875 | 5 925 | 5 975 |
| Vidējais GVDI izaugsmes temps (%, gadā) | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Kumulatīvās izaugsmes faktors (i) pret bāzes gadu (%) | 0 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| GVDI prognoze | 5 000 | 5 060 | 5 120 | 5 180 | 5 220 | 5 260 | 5 300 | 5 340 | 5 380 | 5 400 | 5 420 |
| Zemais GVDI izaugsmes temps (%, gadā) | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Kumulatīvās izaugsmes faktors (i) pret bāzes gadu (%) | 0 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
| GVDI prognoze | 5 000 | 5 040 | 5 080 | 5 120 | 5 145 | 5 170 | 5 195 | 5 220 | 5 245 | 5 260 | 5 275 |

Koeficientu metodi GVDI prognozēšanai ieteicams izmantot šādos gadījumos:

- Ja nav pieejami pilnvērtīgi vēsturiskie GVDI dati konkrētajā ceļa posmā;

- Ja tiek īstenoti autoceļa pārbūves projekti, kuros netiek būtiski mainīti tehniskie parametri (piemēram, normālprofils);

- Ja netiek prognozētas būtiskas izmaiņas autoceļu tīkla struktūrā;

- Ja nav paredzamas būtiskas satiksmes dalībnieku rīcības izmaiņas, piemēram, maršrutu maiņa, ko izraisa laika, izmaksu vai CSNg riska ietaupījumi sabiedrībai.

    - Multiplās regresijas analīze

Gadījumos, kad IIA sagatavotājs uzskata, ka konkrētā autoceļa posma vai maršruta kontekstā nav piemērojama koeficientu vai tendenču metode, GVDI prognozēšanai ir ieteicams izmantot multiplās regresijas analīzi.

Prognozes jāveic atsevišķi vismaz šādām transportlīdzekļu kategorijām:

- vieglās automašīnas;

- kravas transportlīdzekļi (kopā);

- autobusi.

Analīzes izstrādē rekomendējams ievērot šādus principus:

- Vēsturiskajiem datiem jāaptver vismaz pēdējie 10 gadi;

- Kā regresijas modeļa ietekmējošie faktori jāņem vērā vismaz šādi mainīgie:

  - reģistrēto vieglo automašīnu skaits;

  - IKP absolūtā izteiksmē vai IKP izmaiņu dinamika;

  - nodarbinātības vai bezdarba līmenis;

  - mājsaimniecību ienākumu līmenis.

Šie dati ir jāapkopo valsts vai reģionālā līmenī, atkarībā no attiecīgā ceļa nozīmes transporta tīklā.

Faktoru prognozēm jābūt pamatotām, vēlams balstītām uz kompetento iestāžu (piemēram, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas vai to padotībā esošo institūciju) sagatavotajiem makroekonomiskajiem rādītājiem un prognozēm.

Papildus apsverami šādi ietekmējošie faktori:

- Iedzīvotāju skaita izmaiņas (nacionālā vai reģionālā līmenī);

- Motorizācijas (automašīnu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem) līmenis un tā sagaidāmā dinamika (balstoties uz CSDD datiem).

    - GVDI izmaiņu modelēšana

Satiksmes attīstības modelēšanas pieeja ir īpaši piemērota šādos gadījumos:

- Ja tiek plānota jauna satiksmes infrastruktūra, piemēram, pilsētas apvedceļš vai paralēls (dublējošs) ceļa posms;

- Ja pastāv varbūtība, ka nākotnē būtiski mainīsies satiksmes sastāvs vai sociālekonomiskās telpas struktūra attiecīgajā reģionā;

- Ja ir pamats prognozēt nozīmīgu satiksmes plūsmu pārdali vai novirzīšanu, piemēram:

  - plānojot jaunus ceļu savienojumus;

  - palielinot caurlaides spēju;

  - uzlabojot satiksmes kvalitāti (piemēram, paplašinot ceļu, izbūvējot papildjoslas u.tml.).

Papildus modelēšanas rezultātiem IIA sagatavotājam ir ieteicams veikt braucienu mērķu izpēti, aptaujājot autovadītājus plānotās infrastruktūras ietekmes zonā. Tas sniedz labāku priekšstatu par potenciālajām izmaiņām satiksmes uzvedībā un ceļu izvēlē.

  - Velosipēdisti un citu mikromobilitātes rīku izmantotāji

Jaunas veloinfrastruktūras izbūve rada lēcienveidīgu pieprasījuma pieaugumu, kas ir īpaši izteikts pirmajos gados pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Starptautiskie pētījumi uzrāda ļoti atšķirīgus pieauguma tempus - no 11% līdz pat 3,5 reizēm salīdzinājumā ar scenāriju, ja velosipēdu ceļš netiktu izbūvēts.

Latvijas apstākļiem var tikt izmantoti fiksēti velosatiksmes pieauguma koeficienti, piemērojot šādus velosatiksmes izaugsmes koeficientus salīdzinājumā ar scenāriju, ja projekts netiek ieviests:

  - 1. gadā pēc velosipēdu ceļa izbūves - pieaugums par 25%;

  - 2. gadā - papildu pieaugums par 15%;

  - 3. gadā - papildu pieaugums par 5%;

  - Sākot ar 4. gadu - papildu pieaugums par 1% gadā salīdzinājumā ar bāzes scenāriju bez velosipēdu ceļa izbūves.

IIA sagatavotājam, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem un papildu datiem (piemēram, iedzīvotāju aptaujām), ir tiesības precizēt minētos pieauguma koeficientus, sniedzot pamatojumu saviem pieņēmumiem.

Saskaņā ar “Pētījuma par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā” rezultātiem, 65,2% no visiem aptaujātajiem respondentiem izmanto velosipēdu galvenokārt trenēšanās vai izklaides (rekreācijas) nolūkos. Ņemot to vērā, IIA aprēķinos, kas attiecas uz ietaupījumu no braucienu aizstāšanas ar automašīnu, jāparedz, ka tikai aptuveni 35% no projekta papildus inducētajiem velosipēdistiem būtu izvēlējušies automašīnu gadījumā, ja velosipēdu ceļš netiktu izbūvēts. Piemēram, ja tiek prognozēti 10 000 papildu velosipēdistu manevri gadā, tad no tiem tikai aptuveni 3 500 gadījumu var uzskatīt par reāli aizvietotiem braucieniem ar automašīnu (10 000 × 35% = 3 500).

- Projekta kapitālizmaksu un uzturēšanas izmaksu noteikšana

  - Projekta investīciju izmaksas

    - Autoceļa būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas

Ja autoceļam, par kuru tiek sagatavota IIA, ir pieejamas detalizētas būvprojekta izmaksu tāmes, tās ir tieši izmantojamas IIA sagatavošanā. Ja nepieciešams (piemēram, tāmes ir novecojušas), IIA sagatavotājs drīkst indeksēt izmaksas uz attiecīgā gada cenām, kurās tiek sagatavots IIA, izmantojot pamatotu un dokumentētu metodoloģiju.

Gadījumos, kad detalizēts kapitālieguldījumu novērtējums nav pieejams, ieteicams izmantot šajos Metodiskajos norādījumos iekļautās vērtības - attiecīgi 3. un 4. tabulā norādītos izmaksu līmeņus (t.sk. piemērojot papildus korekcijas, kas ir aprakstītas turpmāk šajā sadaļā). Tā kā šīs vērtības ir sniegtas 2025. gada cenās, IIA sagatavotājam tās jāindeksē uz attiecīgā gada cenām, izmantojot pamatotu pieeju.

Izmaksu noteikšanai un/vai indeksēšanai IIA sagatavotājs var izmantot arī LVC sagatavoto metodoloģisko materiālu “Autoceļu būvniecības darba veidu vienības izcenojumi būvdarbiem”, kas ik gadu tiek publicēts LVC tīmekļa vietnē.

3. tabulā atspoguļotās būvniecības izmaksas nesatur šādus elementus:

- Mākslīgo inženierbūvju (piemēram, tilti, pārvadi, tuneļi) un ar tām saistīto uzbrauktuvju/nobrauktuvju izbūvi vai pārbūvi;

- Uzbērumu izbūvi vai reljefa būtisku pārveidi (piemēram, pakalnu norakšanu) - skat. piezīmes turpmāk šajā sadaļā;

- Krustojumu un rotācijas apļu izbūvi vai pārbūvi.

Tabula 3 Asfaltbetona autoceļa izbūves, pārbūves un seguma atjaunošanas darbu izmaksas 2025. gada cenās (EUR bez PVN)

| Normālprofils | Segums | Būvniecība | Segas pārbūve | Seguma atjaunošana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NP35,5 | A/b | 5 895 000 | 4 089 000 | 1 207 900 |
| NP33 | A/b | 5 511 000 | 3 814 000 | 1 127 900 |
| NP29,5 | A/b | 4 862 000 | 3 305 000 | 967 900 |
| NP26 | A/b | 4 305 000 | 2 900 000 | 847 900 |
| NP20,5 | A/b | 3 449 000 | 2 286 000 | 667 900 |
| NP16 | A/b | 2 374 000 | 1 746 000 | 559 900 |
| NP15,5 | A/b | 2 209 000 | 1 600 000 | 503 800 |
| NP14A | A/b | 2 057 000 | 1 502 000 | 478 600 |
| NP14 | A/b | 1 885 000 | 1 333 000 | 406 900 |
| NP10,5 (A ceļiem) | A/b | 1 488 000 | 1 074 000 | 308 200 |
| NP10,5 (P ceļiem) | A/b | 1 057 000 | 687 000 | 160 000 |
| NP9,5 | A/b | 947 000 | 610 000 | 140 100 |
| NP7,5 | A/b | 825 000 | 561 000 | 122 500 |
| NP5,5 | A/b | 559 000 | 361 000 | 73 800 |
| NP4,5 | A/b | 505 000 | 334 000 | 71 700 |
| NP3,5 | A/b | 419 000 | 278 000 | 60 700 |

Seguma pārbūves izmaksas ir noteiktas, ieskaitot daļēju šķembu slāņa reciklēšanu. 4. tabula satur datus par kapitālieguldījumu izmaksām grants autoceļu izbūvē vai seguma atjaunošanā.

Tabula 4 Grants autoceļa izbūves un pārbūves darbu izmaksas 2025. gada cenās (EUR bez PVN)

| Normālprofils | Segums | Būvniecība | Seguma atjaunošana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NP10,5 | Grants | 430 800 | 78 800 |
| NP9,5 | Grants | 392 600 | 71 600 |
| NP7,5 | Grants | 288 800 | 47 300 |
| NP5,5 | Grants | 141 400 | 35 400 |
| NP4,5 | Grants | 117 800 | 29 400 |
| NP3,5 | Grants | 94 000 | 23 500 |

3. un 4. tabulā norādītās autoceļu būvniecības un pārbūves izmaksas ir aprēķinātas, pieņemot tipiskus Latvijas reljefa un ģeotehniskos apstākļus.

Savukārt netipisku zemes darbu izmaksas – piemēram, ievērojama ierakuma vai uzbēruma izbūve, grunts stabilizācijas pasākumi vai pilnīga vājas nestspējas grunts nomaiņa (piemēram, purvainās teritorijās) – var būtiski atšķirties atkarībā no konkrētā projekta reljefa un inženierģeoloģiskajiem apstākļiem. Šādos gadījumos šīs izmaksas būtu jānovērtē atsevišķi un, ja tās ir pamatotas, tās pieskaitāmas 3. un 4. tabulā norādītajām bāzes vērtībām.

Turklāt visos Metodisko norādījumu aprēķinos tiek pieņemts, ka pārbūves gadījumā autoceļa normālprofils nemainās. Ja pārbūvē paredzētas būtiskas izmaiņas normālprofilā (piemēram, paplašināšana, joslu skaita palielināšana), tad kapitālieguldījumu izmaksas jāpielāgo atbilstoši projekta specifikai.

    - Ceļu mezglu izmaksas

Vienlīmeņa ceļu mezglu izmaksas 2025. gada cenās ir atspoguļotas 5. tabulā.

Tabula 5 Dažādu normālprofilu tipveida segas konstrukcijas

| Krustojuma veids | Autoceļu kategorijas mezglā* |  | Būvniecības izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. autoceļš | 2. autoceļš |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| T veida | A | P, V | 772 000 |
|  | A | p | 500 000 |
|  | A | m | 158 000 |
|  | P, V | P, V | 500 000 |
|  | P, V | p | 500 000 |
|  | P, V | m | 158 000 |
|  | p | p | 450 000 |
| Krustojumi | A | P, V | 1 043 000 |
|  | A | p | 822 000 |
|  | A | m | 307 000 |
|  | P, V | P, V | 925 000 |
|  | P, V | p | 822 000 |
|  | P, V | m | 307 000 |
|  | p | p | 613 000 |
| Mazais rotācijas aplis (30>d>10) |  |  | 767 000 |
| Lielais rotācijas aplis (d>30), sākot no: |  |  | 809 000 |

*- apzīmējumi 5. tabulā.

A - valsts galvenais autoceļš

P - valsts reģionālais autoceļš

V - valsts vietējais autoceļš

p - pašvaldības autoceļš

m - meža un māju ceļi

Nepilnas shēmas divlīmeņu ceļu mezgli un to izmaksas 2025. gada cenās ir norādītas 6. tabulā.

Tabula 6 Nepilnas shēmas divlīmeņu ceļu mezglu risinājumi un to izmaksas (EUR bez PVN)

| Nr. | Shēma | Būvniecības izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  | 8 380 000 |
| 2. |  | 10 500 000 |

    - Tiltu un tuneļu izmaksas

Tiltu un tuneļu izmaksas 2025. gada cenās bez PVN ir norādītas 7. tabulā.

Tabula 7 Tiltu un tuneļu izmaksas (EUR bez PVN)

| Nr. | Inženierbūves nosaukums* | Mērvienība | Vienības izmaksa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tiltu jaunbūve un atjaunošana |  |  |
| 1.1 | Tiltu jaunbūve | m² | 3 200 |
| 1.2 | Tiltu pārbūve | m² | 1 400 |
| 1.3 | Nojaukšana | m3 | 130 |
| 2. | Tuneļi |  |  |
| 2.1 | Tuneļa 4x2,5m izbūve | m² | 5 000 |

* Paskaidrojumi par mērvienībām:

(1) Tiltiem m² nosaka, reizinot būves pilnu platumu ar tilta garumu.

- Sevišķie apstākļi būvdarbiem, kuriem uzreiz ir piemērojams k=1,1:

- Ceļa pārvadu būve pār autoceļiem ar satiksmes intensitāti >3 000 mašīnu diennaktī.

- Ceļa pārvadi pār dzelzceļiem.

- Būvniecību apgrūtinošas komunikācijas būvdarbu zonā, kuru ekspluatāciju nevar pārtraukt (augstsprieguma līnija vai kabelis, gāzes, kanalizācijas vai ūdensvads, vairāk kā trīs sakaru vai elektrības kabeļi).

- Apvienotie tilti un pārvadi - autoceļš ar dzelzceļu, tramvaju vai trolejbusu satiksmi.

- Būvdarbu veikšana pa kārtām, nepārtraucot satiksmi.

- Ūdens dziļums upē pie vidējiem vasaras līmeņiem lielāks par 3m.

Ja summējas vairāk kā 2 no augstāk minētajiem apgrūtinājumiem, vēl piemērojams koeficients k=1,1. Pārvadiem pār dzelzceļu, izpildītajiem darbiem “logā” (pārtraucot vilcienu kustību), piemērojams k=1,5.

    - Zemju atsavināšanas izmaksas

8. tabulā ir apkopotas nepieciešamās atsavināmās zemes platības autoceļu būvniecības projektiem, ņemot vērā dažādu autoceļu normālprofilu (NP) prasības. Tabulā norādītie dati attiecas uz objektiem līdzenā reljefa apstākļos.

Tabula 8 Nepieciešamā zemes platība autoceļu būvniecības projektos pie dažādiem autoceļu NP

| Normālprofils | Nodalījuma joslas platums, m | Uzbēruma augstums h, m | Nogāžu slīpums 1: n | Nepieciešamā vid. zemes platība uz 1 km ceļa, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NP35,5 | 50 | 1,5 | 1:3 | 5,0 |
| NP29,5 | 50 | 1,5 | 1:3 | 5,0 |
| NP26 | 50 | 1,5 | 1:3 | 5,0 |
| NP20,5 | 50 | 1,5 | 1:3 | 5,0 |
| NP15,5 | 27 | 1,5 | 1:3 | 2,7 |
| NP14A | 27 | 1,5 | 1:3 | 2,7 |
| NP14 | 22 | 1,5 | 1:3 | 2,2 |
| NP10,5 | 19 | 1 | 1:2 | 1,9 |
| NP9,5 | 19 | 1 | 1:2 | 1,9 |
| NP7,5 | 19 | 1 | 1:2 | 1,9 |
| NP5,5 | 19 | 1 | 1:1,5 | 1,9 |
| NP4,5 | 19 | 1 | 1:1,5 | 1,9 |
| NP3,5 | 19 | 1 | 1:1,5 | 1,9 |

Ja ceļa klātne tiek izbūvēta pa jaunu trasi ar atšķirīgu uzbēruma augstumu, ierakuma dziļumu vai nogāžu slīpumu, nepieciešamā zemes platība jāaprēķina individuāli, ņemot vērā konkrētos projektēšanas parametrus.

Autoceļa pārbūves gadījumā papildu nepieciešamā zemes platība arī ir nosakāma ar atsevišķu aprēķinu, un tā ir paredzama tikai tik lielā apjomā, cik objektīvi nepieciešams papildu ceļa konstrukciju izvietošanai.

Zemes vidējā tirgus vērtība ir nosakāma, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta publiski pieejamo informāciju. Ja IIA sagatavotājs uzskata, ka šie dati neatspoguļo faktiski sagaidāmās atsavināšanas izmaksas konkrētajā projektā, ir ieteicams piedāvāt savu metodoloģiju un izmantot papildu datu avotus ticamai zemes atsavināšanas izmaksu noteikšanai.

    - Pārējās izmaksas

Autoceļa projekta kopējo ieguldījumu aprēķinā ir jāiekļauj arī citas ar projekta ieviešanu saistītās izmaksas. Minimāli tajās jāiekļauj šādas pozīcijas:

- Būvprojekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas;

- Autoruzraudzības izmaksas;

- Būvuzraudzības izmaksas.

Šo izmaksu novērtējumu IIA sagatavotājs veic tā, lai tās vismaz aptuveni atbilstu attiecīgo pakalpojumu tirgus cenām projekta novērtēšanas brīdī.

    - Velosipēdu ceļa izbūves izmaksas

Ar velosipēdu ceļa izbūvi saistītās izmaksas 2025. gada cenās ir norādītas 9. tabulā.

Tabula 9 Velosipēdu ceļa izbūves izmaksas 2025. gada cenās (EUR/km bez PVN)

| Nr. | Darbu veids | Vienība | Izmaksas (EUR/gadā) 2025. gada cenās |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | Velosipēdu ceļa izbūve (2,25-2,5 platums) | EUR/km | 360 000 |
| 2 | Velosipēdu ceļa izbūve (3,5 m platums; apvienots ar gājēju ceļu) | EUR/km | 430 000 |
| 2 | Apgaismojuma izbūve | EUR/km | 30 000 |
| 3 | Komunikāciju pārcelšana vai pārbūve pilsētas apstākļos | n/a | Vērtējama atbilstoši faktiskajiem darbiem. Nepilnīgas informācijas apstākļos ir iespējams pievienot rezerves izmaksas 20 līdz 30% apmērā. |

    - Projekta atlikusī vērtība

Projekta dzīves cikla pēdējā gadā kā finanšu ieguvums jāiekļauj projekta atlikusī vērtība. Atlikusī vērtība atspoguļo to projekta daļu, kuras ekonomiskais kalpošanas laiks pārsniedz izvēlēto analīzes periodu.

IIA sagatavotājam ir jāizvēlas atbilstošs atlikušās vērtības noteikšanas algoritms, ņemot vērā konkrētā projekta specifiku un paredzēto darbu veidus. Aprēķinot atlikušo vērtību, jāņem vērā šādi apsvērumi:

- Tiltu, satiksmes pārvadu un tuneļu kalpošanas laiks parasti ir vismaz 100 gadi. Ja projektā paredzēta šo būvju pārbūve, jānorāda, kā ieguldījumi ietekmē to ilgtspēju un kalpošanas laika pagarinājumu;

- Atkarībā no autoceļa un/vai velosipēdu ceļa veida, seguma materiāla un plānotajiem darbiem, jānovērtē iespējamība atkārtoti izmantot esošajā konstrukcijā esošos materiālus, tai skaitā to piemērotību reciklēšanai vai izmantošanai zemes darbos.

  - Optimālās uzturēšanas izmaksas

Metodiskajos norādījumos izmantotas LVC aprēķinātās autoceļu un/vai velosipēdu ceļu uzturēšanas izmaksas 2025. gada cenās, kas attiecas uz pietiekamas finansēšanas apstākļiem un ir orientētas uz ilgtspējīgas ceļu uzturēšanas nodrošināšanu. Šīs izmaksas ir strukturētas, ņemot vērā ceļu iedalījumu valsts galvenajos, reģionālajos un vietējos autoceļos, kā arī tiltos.

LVC noteiktās izmaksas ir pārdalītas atbilstoši ceļa normālprofilam, izmantojot informāciju par valsts ceļu tīkla struktūru un sadalījumu pa dažādām kategorijām. Savukārt seguma atjaunošanas izmaksas ir noteiktas, pamatojoties uz autoceļa uzturēšanas klasi, paredzot piemērotākos pasākumus, piemēram:

- dubultā virsmas apstrāde,

- virskārtas atjaunošana,

- asfaltbetona seguma frēzēšana,

- seguma reciklēšana.

Autoceļu uzturēšanas vienību izmaksas (EUR bez PVN uz 1 km gadā) ir norādītas 10. tabulā.

Novērtējot faktiskās un prognozējamās uzturēšanas izmaksas scenārijos AR un BEZ projekta īstenošanas, IIA sagatavotājam jābalstās uz:

- aktuālajiem uzturēšanas datiem par esošo situāciju, un

- 10., 11. un 12. tabulās sniegtajām vērtībām un sadalījumiem.

Tabula 10 Autoceļu ikdienas uzturēšanas izmaksas 2025. gada cenās (EUR/km bez PVN)

| Nr. | NP un segums | Izmaksas (EUR/gadā) 2025. gada cenās | NP un segums | Izmaksas (EUR/gadā) 2025. gada cenās | NP un segums | Izmaksas (EUR/gadā) 2025. gada cenās |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | NP 35,5 (ab) | 20 600 | NP 14A (ab) | 10 700 | NP 3,5 (ab) | 900 |
| 2 | NP 33 (ab) | 19 800 | NP 14 (ab) | 9 200 | NP 10,5 (gr) | 3 100 |
| 3 | NP 29,5 (ab) | 18 100 | NP10,5 (ab) | 6 100 | NP 9,5 (gr) | 2 700 |
| 4 | NP 26 (ab) | 17 600 | NP 9,5 (ab) | 3 600 | NP 7,5 (gr) | 2 300 |
| 5 | NP 20,5 (ab) | 16 000 | NP 7,5 (ab) | 3 400 | NP 5,5 (gr) | 1 200 |
| 6 | NP 16 (ab) | 13 000 | NP 5,5 (ab) | 1 800 | NP 4,5 (gr) | 1 000 |
| 7 | NP 15,5 (ab) | 12 200 | NP 4,5 (ab) | 1 300 | NP 3,5 (gr) | 800 |

Tabula 11 Autoceļu seguma atjaunošanas izmaksas 2025. gada cenās (EUR/km bez PVN)

| Nr. | NP un segums | Izmaksas (EUR/gadā) 2025. gada cenās | NP un segums | Izmaksas (EUR/gadā) 2025. gada cenās | NP un segums | Izmaksas (EUR/gadā) 2025. gada cenās |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | NP 35,5 (ab) | 40 200 | NP 14A (ab) | 15 700 | NP 3,5 (ab) | 3 300 |
| 2 | NP 33 (ab) | 37 500 | NP 14 (ab) | 13 000 | NP 10,5 (gr) | 6 800 |
| 3 | NP 29,5 (ab) | 32 100 | NP10,5 (ab) | 7 300 | NP 9,5 (gr) | 6 200 |
| 4 | NP 26 (ab) | 28 000 | NP 9,5 (ab) | 6 200 | NP 7,5 (gr) | 4 900 |
| 5 | NP 20,5 (ab) | 21 800 | NP 7,5 (ab) | 7 600 | NP 5,5 (gr) | 2 900 |
| 6 | NP 16 (ab) | 18 400 | NP 5,5 (ab) | 4 600 | NP 4,5 (gr) | 2 300 |
| 7 | NP 15,5 (ab) | 16 400 | NP 4,5 (ab) | 3 800 | NP 3,5 (gr) | 1 800 |

Tabula 12 Tiltu ikdienas uzturēšanas un tiltu seguma atjaunošanas izmaksas 2025. gada cenās (EUR/m2/gadā bez PVN)

| Nr. | Uzturēšanas veids | Mērvienība | Vienības izmaksa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tiltu seguma atjaunošanas darbi | m² | 31,5 |
| 2. | Ikdienas uzturēšana (izmaksas gadā) | m² | 6,4 |

Tiltu platību (m²) nosaka, reizinot būves pilnu platumu ar tilta garumu.

Velosipēdu ceļu uzturēšanas izmaksas ir noteiktas 1 600 EUR apmērā par 1 km gadā (2025. gada cenās). Ja velosipēdu ceļš ir aprīkots ar apgaismojumu, apgaismojuma uzturēšanas izmaksas ir novērtējamas atsevišķi, ņemot vērā uzstādīto gaismekļu skaitu, to jaudu (vatos) un ekspluatācijas režīmu.

- Projekta finanšu analīze

  - Ievads un metodoloģija

Finanšu analīze, tāpat kā IIA kopumā, ir jāveic, izmantojot papildus izmaksu (incremental) pieeju, salīdzinot divus scenārijus - AR projekta īstenošanu un BEZ projekta īstenošanas. Šīs pieejas īstenošanai:

- Jādefinē hipotētisks scenārijs BEZ projekta īstenošanas:

  - balstoties uz esošajiem datiem un pieņēmumiem par iespējamo ceļa stāvokļa pasliktināšanos (piemēram, apmierinošs stāvoklis pasliktinās līdz sliktam 10 gadu laikā);

  - ja tiek būvēts jauns ceļš, salīdzinājums jāveic ar maršrutu, no kura satiksme tiks novirzīta;

  - ja tiek pārbūvēts esošs ceļš, jāmodelē izmaksas esošā pakalpojuma līmeņa uzturēšanai.

- Jāmodelē scenārijs AR projekta īstenošanu, paredzot:

  - plānotās investīcijas;

  - finanšu izmaksas (piemēram, aizņēmuma apkalpošana, ja tāds ir);

  - uzturēšanas un seguma atjaunošanas izmaksas;

  - iespējams - arī vēsturisko izmaksu analīzi, ja tā ir būtiska.

- Aprēķinos jāņem vērā tikai naudas plūsmu starpība starp AR un BEZ scenārijiem (neto plūsmas pieeja).

Finanšu analīzē jāievēro šādi tehniskie pieņēmumi:

- Diskonta likme: jāizmanto pamatota finanšu diskonta likme, ko noteikusi atbildīgā institūcija (piemēram, Finanšu ministrija vai EK), vai saskaņojot ar pasūtītāju;

- Dzīves cikls: jāizmanto 30 gadu dzīves cikla pieņēmums;

- Cenu bāze: jāizmanto salīdzināmās (reālās) cenas, neiekļaujot inflāciju; bāzes gads - IIA sagatavošanas gads;

- PVN iekļaušana:

  - bez PVN, ja projekta īpašnieks ir valsts iestāde vai kapitālsabiedrība;

  - ar PVN, ja projekta īstenotājs ir pašvaldība.

Ja ir pieejamas detalizētas projekta plānotās naudas plūsmas, tās ir jāiekļauj atsevišķā pielikumā. Naudas plūsmas tabula (bez finansēšanas avotiem un rentabilitātes koeficientiem) kā piemērs ir sniegta 13. tabulā. Ja tiek izmantoti aizņēmumi vai ārējais līdzfinansējums, tad projekta naudas plūsmas ir jāpapildina ar finansēšanas ieņēmumiem un saistītajām atmaksas plūsmām, analizējot arī projekta finansiālo dzīvotspēju un riska profilu.

Tabula 13 Principiālais finanšu analīzes piemērs

| Nr. | Izmaksu veids | Gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | … | n+10 | … | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Projekta investīcijas | -1 000 | -1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ikdienas uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas |  |  | -40 | -40 | -40 | -50 | -50 | -50 | -60 |
| 3 | Seguma atjaunošanas izmaksas pēc projekta īstenošanas |  |  |  |  |  |  | -300 |  |  |
| 4 | Projekta atlikusī vērtība |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 5 | Naudas plūsma situācijā AR projektu | -1 000 | -1 000 | -40 | -40 | -40 | -50 | -350 | -50 | 440 |
| 6 | Ikdienas uzturēšanas izmaksas BEZ projekta īstenošanas |  |  | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 7 | Seguma atjaunošanas izmaksas BEZ projekta īstenošanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Naudas plūsma situācijā BEZ projekta |  |  | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 9=5-8 | Projekta PAPILDUS naudas plūsma | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -10 | -310 | -10 | 480 |

  - Projekta finansēšanas avoti

Finanšu analīzes ietvaros tiek identificēti autoceļa un/vai velosipēdu ceļa projekta finansēšanas avoti. Tradicionālie finansēšanas avoti ir:

- Eiropas Savienības dažādu fondu un grantu shēmu finansējums;

- Nacionālais finansējums, kas ir finansēts no:

  - Valsts vai pašvaldības budžeta un/vai

  - Piesaistot aizņēmumu.

14. tabula atspoguļo piemēru, kur ES līdzfinansējums ir noteikts 85% apmērā, savukārt projekta īpašnieka līdzfinansējums 15% apmērā tiek nodrošināts ar 20% pašu budžeta līdzekļiem un 80% ar aizņēmuma līdzekļiem.

Tabula 14 Projekta finansēšanas avotu principiāls atspoguļojums

| Nr. | Izmaksu veids | Gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | … | n+10 | … | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Projekta investīcijas | -1 000 | -1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ES finansējums | -850 | -850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Projekta īpašnieka budžeta līdzekļi | -30 | -30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Projekta īpašnieka aizņēmuma līdzekļi | -120 | -120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ikdienas uzturēšana PĒC projekta īstenošanas |  |  | -40 | -40 | -40 | -50 | -50 | -50 | -60 |
| 3 | Seguma atjaunošana PĒC projekta īstenošanas |  |  |  |  |  |  | -300 |  |  |
| 4 | Projekta atlikusī vērtība |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 5 | Naudas plūsma situācijā AR projektu | -1 000 | -1 000 | -40 | -40 | -40 | -50 | -350 | -50 | 440 |
| 6 | Ikdienas uzturēšanas BEZ projekta īstenošanas |  |  | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 7 | Seguma atjaunošana BEZ projekta īstenošanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Naudas plūsma situācijā BEZ projekta |  |  | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 9=5-8 | Projekta PAPILDUS naudas plūsma | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -10 | -310 | -10 | 480 |

  - Projekta rentabilitātes rādītāji

Projekta investīciju izmaksu, atlikušās vērtības, ikdienas un seguma atjaunošanas izmaksu noteikšana ļauj noteikt projekta finansiālās rentabilitātes rādītājus:

- FNPV(C) - projekta finansiālā neto tagadnes vērtība un FRR(C) - projekta finanšu iekšējā peļņas norma;

- FNPV(K) - projekta īpašnieka projekta finansiālā neto tagadnes vērtība un FRR(C) - projekta īpašnieka projekta finanšu iekšējā peļņas norma.

Rentabilitātes rādītājus aprēķina izmantojot sekojošas formulas:

, kur							(2)

t - laiks (izteikts gados)

St - naudas plūsmas vērtība t laikā;

At - finansiālā diskonta faktors t laikam;

i - izvēlētā diskonta likme.

, kur											(3)

FRR - diskonta likme pie kuras FNPV ir vienāds ar 0.

15. tabula atspoguļo principiālās naudas plūsmas, kas ir izmantojamas FNPV un FRR aprēķiniem. Rindiņa Nr. 1 ir izmantojama FNPV(C) un FRR(C) aprēķiniem, bet rindiņa nr. 11 ir izmantojama FNPV(K) un FRR(K) aprēķināšanai.

Tabula 15 Projekta finanšu indikatoru aprēķina naudas plūsmas principiāls atspoguļojums

| Nr. | Izmaksu veids | Gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | … | n+10 | … | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Projekta PAPILDUS naudas plūsma (FNPV(C), FRR(C)). (9. rindiņa 14. tabulā) | -960 | -960 | 10 | 10 | 10 | 10 | -300 | 0 | 490 |
| 2 | Projekta īpašnieka budžeta līdzekļi | -30 | -30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ikdienas uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -50 | -50 | -50 | -60 |
| 4 | Seguma atjaunošanas izmaksas pēc projekta īstenošanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| 5 | Projekta īpašnieka aizņēmuma apkalpošanas izmaksas | 0 | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | 0 |
| 6 | Projekta atlikusī vērtība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7 | Naudas plūsma situācijā AR projektu | -30 | -30 | -53 | -53 | -53 | -63 | -362 | -62 | 440 |
| 8 | Ikdienas uzturēšanas izmaksas BEZ projekta īstenošanas | 0 | -0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 9 | Seguma atjaunošanas izmaksas BEZ projekta īstenošanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Naudas plūsma situācijā BEZ projekta | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 11=7-10 | Projekta PAPILDUS naudas plūsma (FNPV(K), FRR(K) | -30 | -30 | -13 | -13 | -13 | -23 | -322 | -22 | 480 |

- Projekta sociālekonomisko ieguvumu aprēķins un vienību izmaksas

  - Fiskālās korekcijas

Nodokļi un subsīdijas tiek uzskatīti par transferta maksājumiem, kas nerada reālas ekonomiskas izmaksas vai ieguvumus sabiedrībai kopumā. Tie vienkārši pārved resursus no vienas sabiedrības grupas uz citu, nemainot kopējo labklājības līmeni. Tāpēc IIA sociālekonomiskās analīzes sadaļas aprēķinos šādi maksājumi ir izslēdzami.

Lai arī, piemēram, PVN ir faktiskas izmaksas pašvaldībām vai citām institūcijām, kurām nav iespējas to atgūt, no sabiedrības viedokļa tas nav uzskatāms par reālu resursu patēriņu. Tādējādi PVN nav iekļaujams IIA aprēķinos.

Līdz ar to, veicot projekta investīciju un uzturēšanas izmaksu (gan ikdienas, gan seguma atjaunošanas) novērtējumu sabiedriskās ekonomikas perspektīvā, no kopējām izmaksām jāizslēdz šādas pozīcijas:

- PVN - saskaņā ar valstī spēkā esošo likmi;

- Darba devēja daļa valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās.

Šādu korekciju mērķis ir nodrošināt, ka analīzē tiek atspoguļotas tikai faktiskās resursu patēriņa vai ietaupījuma izmaksas visai sabiedrībai, nevis fiskāli mehānismi.

  - Sociālekonomisko ieguvumu indeksēšana

Visi kvantificējamie sociālekonomiskie ieguvumi ir indeksējami attiecībā pret to gadu, kurā tiek sagatavota konkrētā projekta IIA. Indeksēšanas kārtība atkarīga no konkrētā ieguvumu veida:

- Satiksmes dalībnieku patērētā laika izmaksas - indeksējamas saskaņā ar vidējās darba algas pieaugumu laikposmā no 2025. gada līdz analīzes veikšanas gadam.

- Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājuma ieguvumi - indeksējami atbilstoši mehānismam, kas norādīts Metodisko norādījumu sadaļā 7.3.4.

- Autotransporta izmaksas uz vienu kilometru (autokilometru izmaksas) - indeksējamas, pielietojot šādu proporciju un atbilstošus indeksus:

  - 40% no kopējām izmaksām - indeksējami ar degvielas cenu izmaiņu indeksu;

  - 15% - ar vidējās darba algas pieauguma indeksu;

  - 45% - ar patēriņa cenu indeksu.

- Ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) izmaksas - indeksējamas ar vidējās darba algas pieauguma indeksu attiecīgajā periodā.

- Pārējie sociālekonomiskie ieguvumi, kas saistās ar velosipēda izmantošanu, - indeksējami ar vidējās darba algas pieauguma indeksu attiecīgajā periodā.

Visi indeksi attiecināmi uz periodu no 2025. gada līdz attiecīgā IIA sagatavošanas gadam.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) savā tīmekļvietnē var publicēt oficiālos koeficientus, kas izmantojami projekta izmaksu un/vai ieguvumu indeksēšanai uz konkrētā gada cenām. Šādā gadījumā izmaksu indeksēšana veicama, balstoties tieši uz LVC publicētajiem indeksiem.

  - Kvantificējamie sociālekonomiskie ieguvumi

    - Satiksmes dalībnieku patērētā laika izmaksas

      - Lai salīdzinātu scenāriju AR projektu variantus savā starpā (ja tādi ir vairāki) vai ar scenāriju BEZ projekta īstenošanas, jānosaka satiksmes dalībnieku (t.sk. velosipēdistu) patērētā laika vērtība, ņemot vērā laika ietaupījumu vai zudumu. Laika vērtība var būt attiecināta uz vienu braucēju, kā arī uz vienu transportlīdzekli, ņemot vērā katrā transportlīdzekļa kategorijā noteikto vidējo personu skaitu.

      - Satiksmes dalībnieku patērētā laika izmaksas ir aprēķināmas vismaz vieglajām automašīnām, autobusiem, kravas transportam un velosipēdistiem atsevišķi. Ja ir pieejami dati ar augstāku detalizācijas pakāpi, ir vēlams rēķināt atsevišķi laika ieguvumus vai izmaksas visām 19. tabulā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām.

      - Brauciena laiks autoceļā vai tā posmā ir aprēķināms izmantojot tos brauciena ātrumus sadalījumā pa transportlīdzekļu veidiem, segumu veidiem, tā stāvokļiem un autoceļa normālprofiliem, kuri ir atspoguļoti 21. tabulā. Velosipēdistu brauciena ātrumi dažādiem scenārijiem ir norādīti atsevišķi.

      - Laika vērtība ir uzskatāma par proporcionālu ienākumiem. Savukārt ienākumu lielumu pieņem dažādu atkarībā no auto veida un brauciena mērķa (16. tabula);

Tabula 16 Brauciena mērķu struktūra sadalījumā pa transportlīdzekļu kategorijām

| Nr. | Brauciena mērķis | Vieglās automašīnas | Kravas automašīnas | Autobusi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | darba (biznesa) braucieni | 43% | 100% | 0% |
| 2 | braucieni uz- un no darba | 21% | 0% | 50% |
| 3 | braucieni brīvajā laikā | 36% | 0% | 50% |

      - Vidējās darba algas izmaksas 2025. gada cenās ir noteiktas EUR 11,02 apmērā. Papildus ņemta vērā 2025. gadā spēkā esošā darba devēja sociālās iemaksas 23,59% apmērā.

      - Dažādiem brauciena mērķiem, balstoties uz ES ietvaros veiktajiem “vēlme-maksāt” pētījumiem, ir noteikti koriģējošie koeficienti atkarībā no brauciena mērķa. Tie ir atspoguļoti 17. tabulā.

Tabula 17 Koriģējošie koeficienti attiecībā pret vidējo darba algu atkarībā no brauciena mērķa

| Nr. | Brauciena mērķis | Koeficients |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | darba (biznesa) braucieni, | K = 1,72 |
| 2 | braucieni uz- un no darba | K = 0,52 |
| 3 | braucieni brīvajā laikā | K = 0,45 |

      - Vienā transportlīdzeklī braucošo laika vērtības noteikšanai vidējais transportlīdzekļu noslogojums iegūts dažādu pētījumu un datu apkopošanas rezultātā, un ir sniegts 19. tabulas kolonnā Nr. 3.

      - Satiksmes dalībnieku laika izmaiņas var tikt koriģētas atkarībā no ceļa līkumainības un kāpuma klases. Pamatojoties uz LVS 190-2 uzrādītām sakarībām, 18. tabulā ir demonstrētas braukšanas ātruma attiecības divjoslu (NP3,5 līdz NP14A) autoceļiem. Atkarībā no autoceļa līkumainības un kāpuma klases atsevišķos posmos brauciena ātrums (un, līdz ar to, arī laiks) var tikt koriģēts to reizinot ar atbilstošo no 18. tabulā esošajiem koeficientiem.

Tabula 18 Brauciena ātruma samazināšanas koeficienti

| Līku- mainība | Kāpuma klase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  | 2. |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  | 5. |  |  |
|  | Satiksmes intensitāte, tūkst. A/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gon/km | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 |
| 0-75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,79 |
| 75-150 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0,78 | 0,74 |
| 150-250 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,82 | 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,72 | 0,78 | 0,75 | 0,66 |
| >250 | 0,83 | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 0,76 | 0,70 | 0,76 | 0,72 | 0,66 | 0,75 | 0,68 | 0,58 |

      - Vairāku joslu autoceļi (4 - 6 braukšanas joslas, NP20,5 - NP35,5) Latvijas apstākļos iekļaujas 1. un 2. kāpuma klasē ar līkumainību līdz 150 gon/km, kas relatīvi maz ietekmē brauciena laika izmaksas un šo ietekmi aprēķinos var neņemt vērā.

      - Gadījumā, ja autoceļā vai tā posmā ir konstatēti sastrēgumi noteiktās dienas stundās (piemēram, maksimuma stundas no rīta vai vakarā), tad veicot brauciena laika novērtējumu tie ir jāņem vērā, novērtējumu balstot uz faktiskajiem laika zudumiem konkrētajā autoceļā vai tā posmā. Aprēķinos precīzi jāidentificē tas transportlīdzekļu skaits, kas zaudē laiku satiksmes sastrēgumu dēļ nosakot to ar nepilnās vizuālās apsekošanas metodi.

      - Ja projektā ir paredzētas būtiskas izmaiņas, kas ir saistītas ar satiksmes regulācijas objektu, piemēram, luksoforu objektu izbūvi vai pārbūvi, dzelzceļa pārbrauktuvju izbūvi vai pārbūvi (tikai gadījumā, ja viena līmeņa pārbrauktuve tiek pārbūvēta par divu līmeņu pārbrauktuvi), kā rezultātā maiņas satiksmes dalībnieku patērētais laiks, tad nepieciešams arī papildus aprēķināt laika ieguvumus vai zudumus plānoto darbu rezultātā atbilstoši esošajai un plānotajai situācijai (t.sk. novērtējot esošos un plānotos gaidīšanas laikus).

      - Velosipēdu ceļu attīstības projektu novērtēšanai izmanto šādus pieņēmumus:

        - Ārpus pilsētas vidējais ātrums scenārijā bez velosipēdu ceļa: 16 km/h; scenārijā ar velosipēdu ceļu: 19 km/h;

        - Pilsētvidē: Bez velosipēdu ceļa: 11-14 km/h, atkarībā no šķērsojamo krustojumu skaita un rakstura (regulēti/neregulēti). IIA sagatavotājam šis aspekts ir novērtējams vismaz kvalitatīvā formā. Ar velosipēdu ceļu: 13-16 km/h, pieņemot labāku trajektoriju pieejamību, drošības uzlabošanos un samazinātu apstāšanās biežumu.

Tabula 19 Vienā transportlīdzeklī braucošo satiksmes dalībnieku patērētā laika izmaksa atkarībā no transportlīdzekļa veida

| Nr. | Auto veids | Transportlīdzekļa noslogojums (cilvēku skaits) | Brauciena īpatsvars (%) | Vidējā darba alga, EUR/h | Koriģējošais koeficients | Vidējās 1 stundas laika izmaksas, EUR/h | Sociālās iemaksas, 24,09%, EUR/h | Braucošo laika izmaksa, EUR/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Vieglais auto, t.sk. | 2,2 | 100% | 11,02 | 0,91 | 10,02 | 2,36 | 27,21 |
| 1.1. | darba braucieni | 1,8 | 43% | 11,02 | 1,72 | 18,95 | 4,47 | 42,17 |
| 1.2. | braucieni uz- un no darba | 1,8 | 21% | 11,02 | 0,52 | 5,73 | 1,35 | 12,75 |
| 1.3. | braucieni brīvajā laikā | 2,9 | 36% | 11,02 | 0,45 | 4,96 | 1,17 | 17,77 |
| 2 | Autobuss, t.sk. | 22,0 | 100% | 11,02 | 0,555 | 6,11 | 1,44 | 166,22 |
| 2.1. | Autobusa vadītājs | 1 | 5,6% | 11,02 | 1,72 | 18,95 | 4,47 | 23,43 |
|  | minibuss līdz 11 pasažieri | 6 |  | 11,02 | 0,485 | 5,34 | 1,26 | 39,63 |
| 2.2. | Autobusa vadītājs | 1 | 44,6% | 11,02 | 1,72 | 18,95 | 4,47 | 23,43 |
|  | vidēja lieluma 12-40 pasažieri | 17 |  | 11,02 | 0,485 | 5,34 | 1,26 | 112,29 |
| 2.3. | Autobusa vadītājs(i) | 1,5 | 49,8% | 11,02 | 1,72 | 18,95 | 4,47 | 35,14 |
|  | liels > 40 pasažieri | 26 |  | 11,02 | 0,485 | 5,34 | 1,26 | 171,74 |
| 3 | Kravas auto, t.sk. | 1,2 | 100% | 11,02 | 1,72 | 18,95 | 4,47 | 29,04 |
| 3.1. | KrT<3,5 | 1,5 | 28% | 11,02 | 1,72 | 18,95 | 4,47 | 35,14 |
| 3.2. | KrT>3,5 | 1,2 | 29% | 11,02 | 1,72 | 18,95 | 4,47 | 28,11 |
| 3.3. | KrTP | 1,1 | 43% | 11,02 | 1,72 | 18,95 | 4,47 | 25,77 |
| 4. | Velosipēds vai cits mikromobilitātes rīks | 1,0 | 100% | 11,02 | 0,91 | 10,02 | 2,36 | 12,38 |

    - Ekspluatācijas izmaksas dažādos braukšanas apstākļos

      - Autotransporta ekspluatācijas izmaksas noteiktas septiņiem transportlīdzekļu veidiem:

- Vieglais transportlīdzeklis - VT;

- Kravas transportlīdzeklis ar pilnu masu līdz 3,5 - KrT<3,5;

- Divu līdz četru asu kravas transportlīdzeklis ar pilnu masu virs 3,5 KrT>3,5;

- Kravas transports ar piekabi - KrTP;

- Vilcējs ar puspiekabi - VPp;

- Autobuss - Ab.

      - Autokilometru izmaksu ieguvumi vai papildus izmaksas ir nosakāmas kā starpība starp autokilometru izmaksām situācijā AR projekta īstenošanu un situācijā BEZ projekta īstenošanas.

      - Autokilometru izmaksas un to izmaiņas ir aprēķināmas arī katrai transportlīdzekļu kategorijai atsevišķi.

      - Visas autokilometru izmaksas ir noteiktas kā EUR/km un ir bez PVN. Autokilometru izmaksās ir iekļautas tikai mainīgās izmaksas. Autobraucēja darba algas tiešās finanšu vai netiešās laika izmaksas nav ietvertas autokilometra izmaksās.

      - Kopējās mainīgās ekspluatācijas izmaksas (IAkm=EUR/km) ir noteiktas, summējot izmaksas, kas rodas, transportlīdzeklim braucot pa autoceļu:

| IAkm = IA + ID + IE +IR + IRe + IAp, kur | (4) |
| --- | --- |

IA - transportlīdzekļa nolietojuma izmaksas;

ID - transportlīdzekļa patērētās degvielas izmaksas;

IE - transportlīdzekļa patērētās eļļas izmaksas;

IR - transportlīdzekļa riepu izmaksas;

IRe - transportlīdzekļa remonta un materiālu izmaksas;

IAp - transportlīdzekļa apkopes izmaksas.

      - Atļautais braukšanas ātrums pieņemts atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem. Vidējais iespējamais braukšanas ātrums noteikts 21. tabulā ir noteikts atkarībā no normālprofila, ceļa seguma stāvokļa un satiksmes intensitātes.

      - Autoceļa seguma stāvoklis tiek noteikts atbilstoši tā vizuālajam novērtējumam, kas ir veikts esošās situācijas novērtējumā.

      - Katram autoceļa normālprofilam ir dotas divas autotransporta ekspluatācijas izmaksas divām vidējām aprēķina satiksmes intensitātēm. Ja autoceļa aprēķina satiksmes intensitāte nesakrīt ar tabulā doto, tad ekspluatācijas izmaksas ir jāinterpolē vai jāekstrapolē.

      - Braucienu bāzes izmaksas pie dažādiem ātrumiem (ņemami vērā aprēķinot laika ieguvumus), pie dažādiem segumiem, to stāvokļa un dažādiem autoceļu normālprofiliem ir apkopotas 21. tabulā.

      - Braukšanas ātruma izmaiņas līkumainības un kāpumu dēļ autokilometra izmaksas var palielināt par vidēji par 50% no braukšanas ātruma samazinājuma. 21. tabulā dotās autokilometra izmaksas nepieciešamības gadījumā var tik koriģētas, reizinot tās ar koeficientiem, kas doti 20. tabulā.

Tabula 20 Autotransporta ekspluatācijas izmaksas (autokilometru izmaksas) koriģējošie koeficienti

| Līku- mainība | Kāpuma klase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  | 2. |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  | 5. |  |  |
|  | Satiksmes intensitāte, tūkst. A/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gon/km | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 |
| 0-75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,13 |
| 75-150 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1,18 |
| 150-250 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,19 | 1,14 | 1,17 | 1,26 |
| >250 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,21 | 1,15 | 1,19 | 1,26 | 1,16 | 1,23 | 1,36 |

      - Velosipēda brauciena tiešās izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, galvenokārt - velosipēda nolietojuma, remontdarbiem un tehniskās apkopes. Neatkarīgi no izmantotās infrastruktūras kvalitātes, aprēķinos (piemēram, gadījumos, kad automašīnas brauciens tiek aizstāts ar velobraucienu) velosipēda ekspluatācijas izmaksas 2025. gada cenās ir novērtējamas 0,02 EUR apmērā par katru nobraukto kilometru.

      - Vērtējot velosipēdu ceļu projektu sociālekonomisko ietekmi, jāņem vērā, ka scenārijā bez projekta velosipēdu ceļa lietotājs (ja viņš maina pārvietošanās līdzekli) saskaras ar automašīnas ekspluatācijas izmaksām, savukārt scenārijā ar projektu veidojas velobrauciena tiešās izmaksas 0,02 EUR apmērā par kilometru. Starpība starp šīm izmaksām veido sabiedrības sociālekonomisko ieguvumu ietaupīto tiešo izmaksu veidā.

Tabula 21 Autotransporta ekspluatācijas bāzes izmaksas (autokilometru izmaksas) pie dažādiem braukšanas apstākļiem (EUR/km bez PVN)

| Rādītāji | Autoceļa normālprofila dati atbilstoši LVS 190-2:2007. Ceļa klātnes platums / seguma platums / braukšanas joslu skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35,5-33 / 29-27 / 6 |  |  |  |  |  | Ātrgaitas ceļš (NP>=20,5) |  |  |  |  |  | 29,5-26 / 23-20 / 4 |  |  |  |  |  |
|  | Segums un tā stāvoklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  |
|  | Aprēķina satiksmes intensitāte, tūkst. A/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tips / GVDI | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| VT | 0,215 | 0,229 | 0,230 | 0,234 | 0,259 | 0,245 | 0,226 | 0,242 | 0,242 | 0,248 | 0,274 | 0,259 | 0,215 | 0,229 | 0,230 | 0,234 | 0,259 | 0,245 |
| KrT<3,5 | 0,313 | 0,321 | 0,336 | 0,341 | 0,384 | 0,359 | 0,337 | 0,348 | 0,363 | 0,370 | 0,417 | 0,389 | 0,313 | 0,321 | 0,336 | 0,341 | 0,384 | 0,359 |
| KrT>3,5 | 0,675 | 0,680 | 0,730 | 0,720 | 0,866 | 0,785 | 0,722 | 0,729 | 0,783 | 0,773 | 0,936 | 0,845 | 0,675 | 0,680 | 0,730 | 0,720 | 0,866 | 0,785 |
| KrTP un VPp | 0,840 | 0,831 | 0,938 | 0,900 | 1,100 | 1,023 | 0,874 | 0,864 | 0,979 | 0,938 | 1,150 | 1,068 | 0,840 | 0,831 | 0,938 | 0,900 | 1,100 | 1,023 |
| Ab | 0,658 | 0,662 | 0,702 | 0,698 | 0,808 | 0,749 | 0,690 | 0,695 | 0,739 | 0,735 | 0,854 | 0,790 | 0,658 | 0,662 | 0,702 | 0,698 | 0,808 | 0,749 |
|  | Vidējais iespējamais braukšanas ātrums, km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT | 80 | 97 | 77 | 93 | 53 | 69 | 84 | 102 | 81 | 98 | 56 | 73 | 80 | 97 | 77 | 93 | 53 | 69 |
| KrT<3,5 | 79 | 96 | 75 | 91 | 49 | 63 | 83 | 101 | 79 | 95 | 51 | 67 | 79 | 96 | 75 | 91 | 49 | 63 |
| KrT>3,5 | 77 | 93 | 72 | 87 | 48 | 62 | 81 | 98 | 76 | 92 | 50 | 65 | 77 | 93 | 72 | 87 | 48 | 62 |
| KrTP un VPp | 76 | 92 | 73 | 88 | 47 | 61 | 80 | 97 | 76 | 92 | 49 | 64 | 76 | 92 | 73 | 88 | 47 | 61 |
| Ab | 76 | 92 | 72 | 87 | 47 | 61 | 79 | 96 | 76 | 91 | 49 | 64 | 76 | 92 | 72 | 87 | 47 | 61 |

| Rādītāji | Autoceļa normālprofila dati atbilstoši LVS 190-2:2007. Ceļa klātnes platums / seguma platums / braukšanas joslu skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20,5 / 15,5 / 4 |  |  |  |  |  | 16 / 13 / 4 |  |  |  |  |  | 15,5 / 11,5 / 3 |  |  |  |  |  |
|  | Segums un tā stāvoklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  |
|  | Aprēķina satiksmes intensitāte, tūkst. A/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tips / GVDI | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 |
| VT | 0,214 | 0,215 | 0,233 | 0,225 | 0,259 | 0,245 | 0,215 | 0,212 | 0,235 | 0,225 | 0,259 | 0,245 | 0,214 | 0,215 | 0,235 | 0,225 | 0,259 | 0,245 |
| KrT<3,5 | 0,314 | 0,308 | 0,344 | 0,330 | 0,384 | 0,359 | 0,317 | 0,308 | 0,346 | 0,329 | 0,384 | 0,359 | 0,313 | 0,310 | 0,344 | 0,330 | 0,384 | 0,359 |
| KrT>3,5 | 0,687 | 0,664 | 0,761 | 0,715 | 0,866 | 0,785 | 0,693 | 0,664 | 0,766 | 0,715 | 0,866 | 0,785 | 0,680 | 0,664 | 0,762 | 0,715 | 0,866 | 0,785 |
| KrTP un VPp | 0,879 | 0,831 | 1,016 | 0,928 | 1,100 | 1,023 | 0,884 | 0,834 | 0,998 | 0,923 | 1,100 | 1,023 | 0,865 | 0,831 | 0,993 | 0,922 | 1,146 | 1,023 |
| Ab | 0,664 | 0,648 | 0,727 | 0,691 | 0,808 | 0,749 | 0,670 | 0,648 | 0,728 | 0,690 | 0,808 | 0,749 | 0,658 | 0,648 | 0,724 | 0,690 | 0,808 | 0,749 |
|  | Vidējais iespējamais braukšanas ātrums, km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT | 75 | 92 | 64 | 80 | 53 | 69 | 73 | 90 | 61 | 77 | 53 | 69 | 73 | 88 | 61 | 77 | 53 | 69 |
| KrT<3,5 | 74 | 91 | 63 | 78 | 49 | 63 | 72 | 89 | 60 | 75 | 49 | 63 | 72 | 87 | 60 | 75 | 49 | 63 |
| KrT>3,5 | 72 | 89 | 60 | 75 | 48 | 62 | 70 | 87 | 57 | 72 | 48 | 62 | 70 | 85 | 57 | 72 | 48 | 62 |
| KrTP un VPp | 71 | 88 | 60 | 75 | 47 | 61 | 70 | 86 | 57 | 73 | 47 | 61 | 70 | 84 | 57 | 73 | 47 | 61 |
| Ab | 71 | 87 | 60 | 75 | 47 | 61 | 69 | 85 | 57 | 72 | 47 | 61 | 69 | 83 | 57 | 72 | 47 | 61 |
| Rādītāji |  | Autoceļa normālprofila dati atbilstoši LVS 190-2:2007. Ceļa klātnes platums / seguma platums / braukšanas joslu skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 A / 11 / 2 |  |  |  |  |  | 14 / 9 / 2 |  |  |  |  |  | 10,5 / 7,5 / 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Segums un tā stāvoklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  |
|  |  | Aprēķina satiksmes intensitāte, tūkst. A/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tips / GVDI |  | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| VT |  | 0,214 | 0,215 | 0,235 | 0,225 | 0,259 | 0,245 | 0,214 | 0,215 | 0,235 | 0,225 | 0,259 | 0,245 | 0,214 | 0,215 | 0,235 | 0,225 | 0,259 | 0,245 |
| KrT<3,5 |  | 0,313 | 0,310 | 0,344 | 0,330 | 0,384 | 0,359 | 0,313 | 0,310 | 0,344 | 0,330 | 0,384 | 0,359 | 0,313 | 0,310 | 0,348 | 0,330 | 0,384 | 0,359 |
| KrT>3,5 |  | 0,680 | 0,664 | 0,762 | 0,715 | 0,866 | 0,785 | 0,680 | 0,664 | 0,762 | 0,715 | 0,866 | 0,785 | 0,680 | 0,664 | 0,776 | 0,718 | 0,866 | 0,785 |
| KrTP un VPp |  | 0,865 | 0,831 | 1,024 | 0,922 | 1,193 | 1,023 | 0,865 | 0,831 | 1,024 | 0,922 | 1,193 | 1,023 | 0,865 | 0,831 | 1,058 | 0,934 | 1,193 | 1,023 |
| Ab |  | 0,658 | 0,648 | 0,724 | 0,690 | 0,808 | 0,749 | 0,658 | 0,648 | 0,724 | 0,690 | 0,808 | 0,749 | 0,658 | 0,648 | 0,734 | 0,691 | 0,808 | 0,749 |
|  |  | Vidējais iespējamais braukšanas ātrums, km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT |  | 73 | 88 | 61 | 77 | 53 | 69 | 73 | 88 | 61 | 77 | 53 | 69 | 73 | 88 | 61 | 77 | 53 | 69 |
| KrT<3,5 |  | 72 | 87 | 60 | 75 | 49 | 63 | 72 | 87 | 60 | 75 | 49 | 63 | 72 | 87 | 60 | 75 | 49 | 63 |
| KrT>3,5 |  | 70 | 85 | 57 | 72 | 48 | 62 | 70 | 85 | 57 | 72 | 48 | 62 | 70 | 85 | 57 | 72 | 48 | 62 |
| KrTP un VPp |  | 70 | 84 | 57 | 73 | 47 | 61 | 70 | 84 | 57 | 73 | 47 | 61 | 70 | 84 | 57 | 73 | 47 | 61 |
| Ab |  | 69 | 83 | 57 | 72 | 47 | 61 | 69 | 83 | 57 | 72 | 47 | 61 | 69 | 83 | 57 | 72 | 47 | 61 |

| Rādītāji | Autoceļa normālprofila dati atbilstoši LVS 190-2:2007. Ceļa klātnes platums / seguma platums / braukšanas joslu skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,5 / 10,5 / 2 |  |  |  |  |  | 9,5 / 6,5 / 2 |  |  |  |  |  | 9,5 / 9,5 / 2 |  |  |  |  |  |
|  | Segums un tā stāvoklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grants; teic., labs |  | grants; apmierinošs |  | grants; slikts |  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  | grants; teic., labs |  | grants; apmierinošs |  | grants; slikts |  |
|  | Aprēķina satiksmes intensitāte, tūkst. A/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tips / GVDI | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 |
| VT | 0,262 | 0,251 | 0,304 | 0,284 | 0,366 | 0,337 | 0,219 | 0,212 | 0,245 | 0,232 | 0,287 | 0,268 | 0,262 | 0,251 | 0,304 | 0,284 | 0,366 | 0,337 |
| KrT<3,5 | 0,383 | 0,365 | 0,445 | 0,413 | 0,542 | 0,494 | 0,323 | 0,310 | 0,362 | 0,339 | 0,428 | 0,396 | 0,383 | 0,365 | 0,445 | 0,413 | 0,542 | 0,494 |
| KrT>3,5 | 0,838 | 0,784 | 0,989 | 0,892 | 1,235 | 1,077 | 0,713 | 0,672 | 0,817 | 0,742 | 0,996 | 0,876 | 0,838 | 0,784 | 0,989 | 0,892 | 1,235 | 1,077 |
| KrTP un VPp | 1,045 | 0,955 | 1,231 | 1,058 | 1,517 | 1,295 | 0,936 | 0,858 | 1,107 | 0,953 | 1,352 | 1,157 | 1,045 | 0,955 | 1,231 | 1,058 | 1,517 | 1,295 |
| Ab | 0,793 | 0,752 | 0,905 | 0,837 | 1,082 | 0,978 | 0,686 | 0,653 | 0,765 | 0,711 | 0,924 | 0,821 | 0,793 | 0,752 | 0,905 | 0,837 | 1,082 | 0,978 |
|  | Vidējais iespējamais braukšanas ātrums, km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT | 52 | 67 | 48 | 62 | 45 | 59 | 73 | 88 | 61 | 77 | 53 | 69 | 52 | 67 | 48 | 62 | 45 | 59 |
| KrT<3,5 | 51 | 66 | 47 | 61 | 41 | 54 | 72 | 87 | 60 | 75 | 49 | 63 | 51 | 66 | 47 | 61 | 41 | 54 |
| KrT>3,5 | 50 | 64 | 45 | 58 | 41 | 53 | 70 | 85 | 57 | 72 | 48 | 62 | 50 | 64 | 45 | 58 | 41 | 53 |
| KrTP un VPp | 50 | 64 | 45 | 58 | 40 | 52 | 70 | 84 | 57 | 73 | 47 | 61 | 50 | 64 | 45 | 58 | 40 | 52 |
| Ab | 49 | 63 | 45 | 58 | 40 | 52 | 69 | 83 | 57 | 72 | 47 | 61 | 49 | 63 | 45 | 58 | 40 | 52 |

| Rādītāji | Autoceļa normālprofila dati atbilstoši LVS 190-2:2007. Ceļa klātnes platums / seguma platums / braukšanas joslu skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5 / 6 / 2 |  |  |  |  |  | 7,5 / 7,5 / 2 |  |  |  |  |  | 3,5-4,5-5,5 / 3,5-3 / 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Segums un tā stāvoklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a-b.; teic., labs |  | a-b.; apmierinošs |  | a-b.; slikts |  | grants; teic., labs |  | grants; apmierinošs |  | grants; slikts |  | a-b.; labs, apmierinošs |  | a-b.; slikts |  | grants; labs, apmierinošs |  | grants; slikts |  |
|  | Aprēķina satiksmes intensitāte, tūkst. A/24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tips / GVDI | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VT | 0,225 | 0,214 | 0,251 | 0,237 | 0,291 | 0,272 | 0,278 | 0,261 | 0,332 | 0,304 | 0,415 | 0,384 | 0,252 | 0,237 | 0,301 | 0,283 | 0,330 | 0,303 | 0,396 | 0,368 |
| KrT<3,5 | 0,333 | 0,313 | 0,373 | 0,348 | 0,434 | 0,401 | 0,410 | 0,381 | 0,486 | 0,445 | 0,619 | 0,572 | 0,375 | 0,355 | 0,446 | 0,419 | 0,490 | 0,451 | 0,588 | 0,550 |
| KrT>3,5 | 0,751 | 0,685 | 0,851 | 0,770 | 1,007 | 0,886 | 0,924 | 0,834 | 1,091 | 0,989 | 1,407 | 1,319 | 0,853 | 0,815 | 1,009 | 0,955 | 1,108 | 1,028 | 1,353 | 1,274 |
| KrTP un VPp | 1,012 | 0,876 | 1,179 | 0,988 | 1,354 | 1,159 | 1,206 | 1,012 | 1,425 | 1,231 | 1,669 | 1,613 | 1,172 | 1,093 | 1,345 | 1,278 | 1,454 | 1,316 | 1,639 | 1,605 |
| Ab | 0,709 | 0,661 | 0,787 | 0,730 | 0,928 | 0,825 | 0,851 | 0,788 | 0,976 | 0,894 | 1,191 | 1,155 | 0,797 | 0,771 | 0,923 | 0,888 | 1,002 | 0,950 | 1,201 | 1,141 |
|  | Vidējais iespējamais braukšanas ātrums, km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT | 62 | 79 | 56 | 72 | 53 | 69 | 48 | 59 | 44 | 54 | 38 | 47 | 40 | 45 | 35 | 40 | 35 | 40 | 30 | 35 |
| KrT<3,5 | 61 | 78 | 55 | 70 | 49 | 63 | 48 | 58 | 43 | 53 | 35 | 43 | 39 | 44 | 32 | 37 | 34 | 39 | 28 | 32 |
| KrT>3,5 | 60 | 76 | 53 | 68 | 48 | 62 | 46 | 57 | 41 | 51 | 34 | 42 | 38 | 42 | 32 | 36 | 33 | 38 | 27 | 32 |
| KrTP un VPp | 59 | 75 | 53 | 68 | 47 | 61 | 46 | 56 | 41 | 51 | 34 | 42 | 38 | 42 | 31 | 35 | 33 | 38 | 26 | 31 |
| Ab | 59 | 75 | 52 | 67 | 47 | 61 | 45 | 56 | 41 | 50 | 33 | 41 | 37 | 42 | 31 | 35 | 33 | 37 | 26 | 31 |

    - Ceļu satiksmes negadījumu izmaksas

      - Ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) ietekme vērtējama jaunbūvēm, pārbūvei, seguma atjaunošanai, vienkāršotai atjaunošanai kā arī alternatīvo autoceļa trases variantu salīdzināšanai savā starpā un ar esošo situāciju.

      - 22. tabulā ir sniegta uz ceļu satiksmes drošības uzlabošanu orientēto pasākumu salīdzinošās efektivitātes informācija.

Tabula 22 CSNg iespējamā samazinājuma relatīvs vērtējums, ieviešot uzlabojumus

| Nr. | Esošā situācija | Uzlabošanas pasākums | Rezultāts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Ceļa ģeometrisko rādītāju uzlabošana |  |  |  |
| 1.1. | Ceļa parametru neatbilstība vienmērīga braukšanas ātruma nodrošināšanai | Pārbūve, uzlabojot tehniskos parametrus, lai nodrošinātu vienmērīgu braukšanas ātrumu | CSNg skaits samazinās par ³50%, CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 95% |
| 1.2. | Viena brauktuve | Sadalošās joslas izbūve | CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 30% |
| 1.3. | Relatīvi šaura brauktuve | Brauktuves paplašināšana | CSNg skaits samazinās par 10 - 15% |
| - Plāna līkņu pārbūve |  |  |  |
| 2.1. | Maza rādiusa plāna līkne | Satiksmi atdalošās saliņas izbūve | CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 95% |
| 2.2. | Nepietiekoša redzamība | Redzamības uzlabošana līdz normatīvajai | CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 65% |
| - Vienlīmeņa ceļa mezglu pārbūve |  |  |  |
| 3.1. | Vienkāršs krustojums | Lokveida mezgla izbūve | CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 50 - 60% |
| 3.2. | Vienkāršs krustojums | Braukšanas joslas izbūve kreisajam pagriezienam no galvenā ceļa | CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 50 - 60% |
| 3.3. | Vienkāršs krustojums | Redzamības uzlabošana atbilstoši normatīviem | CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 30% |
| 3.4. | Vienkāršs krustojums | Virziensaliņu izbūve | CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 20% |
| 3.5. | Vienkāršs krustojums | Ātruma maiņas joslu izbūve | CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 10% |
| - Ceļa klātnes un nodalījuma joslas uzlabošana |  |  |  |
| 4.1. | Nodalījuma josla apdzīvotā vietā | Ietvju un velosipēdu ceļu izbūve | CSNg skaits samazinās par 36% un CSNg skaits ar letālu iznākumu samazinās par 31% |
| 4.2. | Ceļa klātne | Barjeru ierīkošana | CSNg skaits ar ievainotajiem samazinās par 30% |
| - Uz satiksmes drošības uzlabošanu vērstie pasākumi |  |  |  |
| 5.1. | Ātruma kontrole | Ātruma kontroles pasākumi (radari, vidējā ātruma mērīšana) | CSNg skaits samazinās par 50% un CSNg skaits ar letālu iznākumu samazinās par 40%. |
| 5.2. | Luksoforu uzstādīšana | Signālu vai luksoforu uzstādīšana bīstamā krustojumā vai gājēju šķērsojumu vietās. Samazina konfliktus krustojumos ar augstu satiksmes intensitāti. | 40% samazinājums gan kopējam CSNg skaitam, gan smagu CSNg skaitam. |
| 5.3. | Gājēju pārejas izgaismošana | Gājēju pārejas izgaismošana samazina uzbraukšanas riskus autoceļu šķērsojošajiem gājējiem un velosipēdistiem. | Kopējais CSNg skaits samazinās par 30%, bet smagu CSNg skaits samazinās par 50%. |
| 5.4. | Atļautā ātruma samazināšana | Atļautā braukšanas ātruma ierobežojuma samazināšana no 90 km/h uz 70 km/h nodrošina mazāku sadursmju smaguma pakāpi un sniedz lielāku reakcijas rezervi autovadītājiem. | 10% kopējo CSNg samazinājums, 25% smagu CSNg samazinājums. |

      - Dati par iespējamo CSNg skaitu uz 1 miljonu autokilometru atkarībā no ceļa garenslīpuma un plāna līknes rādiusa doti 23. tabulā.

Tabula 23 Iespējamo CSNg skaits uz 1 miljonu autokilometru atkarībā no ceļa garenslīpuma un plāna līknes rādiusa

| Garenslīpums (%) | Plāna līknes rādiuss, m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >4 000 | 3 000 - 4 000 | 2 000 - 3 000 | 1 000 - 2 000 | 400 - 1 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 - 20 | 0,28 | 0,42 | 0,40 | 0,50 | 0,73 |
| 20 - 40 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,70 | 1,06 |
| 40 - 60 | 1,05 | 1,30 | 1,50 | 1,85 | 1,92 |
| 60 - 80 | 1,32 | 1,55 | 1,70 | 2,00 | 2,33 |

      - Maza rādiusa plāna līknēs CSNg skaits uz 1 miljonu autokilometru neatkarīgi no garenslīpuma strauji pieaug un:

- pie R = 125 līdz 250 m ir 	4,44;

- pie R < 125 m ir 		12,12.

      - 24. tabulā ir sniegts CSNg izmaksu vērtējums 2025. gadam balstoties uz LVC 2017. gadā sagatavoto metodoloģisko materiālu “Ceļu satiksmes negadījumu rezultātā valstij radīto tautsaimniecības zaudējumu aprēķina metodika”, vērtību noteikšanai izmantojot 2023. gada datus un indeksējot tos 2025. gada cenām.

Tabula 24 CSNg radīto ekonomisko izmaksu novērtējums 2025. gada cenās

| Nr. | CSNg zaudējumu veids | EUR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zaudējumi, ko rada vidēji viens CSNg bez cietušajiem (viegls CSNg bez ievainotajiem, tikai materiālie zaudējumi) | 2 892 |
| 2 | Ekonomiskie zaudējumi, ka rada vidēji viens CSNg viegli ievainotais | 4 380 |
| 3 | Ekonomiskie zaudējumi, ko rada vidēji viens CSNg smagi ievainotais | 25 713 |
| 4 | Ekonomiskie zaudējumi, ko rada vidēji viens CSNg bojā gājušais | 780 095 |
| 5 | Ekonomiskie zaudējumi, ko rada vidēji viens smags CSNg | 63 022 |

      - Termins "smags CSNg" nozīmē CSNg ar cietušajiem (ievainotajiem un bojā gājušajiem).

      - Lai gūtu iespēju aprēķināt zaudējumus no CSNg, ja ir nepilnīgi CSNg statistikas dati, tad esošajā situācijā var izmantot šādas likumsakarības:

- ārpilsētas apstākļos,

| ja CSNg skaits | 100% |
| --- | --- |
| tad no tiem - smagie CSNg | 19,7% |
|  | 0,096 bojā gājušie (vidēji uz vienu smagu CSNg) |
|  | 1,168 viegli ievainotie (vidēji uz vienu smagu CSNg) |
|  | 0,217 smagi ievainotie (vidēji uz vienu smagu CSNg) |

- pilsētas apstākļos,

| ja CSNg skaits | 100%, |
| --- | --- |
| tad no tiem - smagie CSNg | 6,2%, tai skaitā; |
|  | - 0,015 bojā gājušie (vidēji uz vienu smagu CSNg) |
|  | - 1,052 viegli ievainotie (vidēji uz vienu smagu CSNg) |
|  | - 0,058 smagi ievainotie (vidēji uz vienu smagu CSNg) |

- ievainoto vidējais sadalījums pēc ievainojuma smaguma:

| Veids | Pilsētā | Ārpus pilsētas apstākļos |
| --- | --- | --- |
| smagi ievainotie | 6% | 15% |
| viegli ievainotie | 94% | 85% |

      - CSNg izmaksas atkarībā no normālprofila saistībā ar autotransporta noskrējienu ir atspoguļotas 25. tabulā.

Tabula 25 CSNg ekonomiskās izmaksas (EUR/km 2025. gada cenās) atkarībā no normālprofila uz 1000 autokilometriem

| Nr. | Normālprofils | Seguma kopējais platums, m | Seguma veids | Zaudējumi uz 1000 autokilometriem, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | NP 35,5 | 29,0 | asfaltbetons | 2,6 |
| 2 | NP 29,5 | 23,0 | asfaltbetons | 3,5 |
| 3 | NP 26 | 20,0 | asfaltbetons | 3,8 |
| 4 | NP 20,5 | 15,5 | asfaltbetons | 4,4 |
| 5 | NP14A | 11,0 | asfaltbetons | 9,6 |
| 6 | NP 14 | 9,0 | asfaltbetons | 9,6 |
| 7 | NP 10,5 | 8,0 | asfaltbetons | 8,7 |
| 8 | NP 10,5 | 10,5 | grants | 4,4 |
| 9 | NP 9,5 | 6,5 | asfaltbetons | 8,7 |
| 10 | NP 9,5 | 9,5 | grants | 9,6 |
| 11 | NP 7,5 | 6,0 | asfaltbetons | 25,4 |
| 12 | NP 7,5 | 7,5 | Grants | 0,9 |

    - Siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājums

      - Autotransporta infrastruktūras attīstības projekti

SEG emisiju apjoma izmaiņas autoceļu projektiem aprēķina katrai transportlīdzekļa veida grupai un katram IIA atsevišķi izdalītajam autoceļa posmam saskaņā ar katra transportlīdzekļa veida individuālo GVDI konkrētajā autoceļa posmā un atbilstoši katra transportlīdzekļa veida sagaidāmajām degvielas patēriņa izmaiņām.

SEG emisiju apjoma izmaiņas autoceļu projektiem (tonnās/gadā) aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 42 (apstiprināti 23.01.2018) “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika” definēto formulu:

, kur			(7)

Lpirms	kopējais noteiktā transportlīdzekļa tipa nobraukums gada griezumā (km) pirms projekta īstenošanas konkrētajā autoceļa posmā, ko aprēķina sekojoši: GVDIx * 365 (dienu skaits gadā) * L (autoceļa posma garums)), kur x ir konkrētā transportlīdzekļa veida gada vidējā diennakts intensitāte apskatāmajā autoceļa posmā;

Lpēc	kopējais noteiktā transportlīdzekļa tipa nobraukums gada griezumā (km) pēc projekta īstenošanas konkrētajā autoceļa posmā, ko aprēķina sekojoši: GVDIx * 365 (dienu skaits gadā) * L (autoceļa posma garums)), kur x ir konkrētā transportlīdzekļa veida gada vidējā diennakts intensitāte apskatāmajā autoceļa posmā;

Cpirms	transportlīdzekļa veida vidējais izlīdzinātais degvielas patēriņš pirms projekta īstenošanas, l/km (26. tabula);

Cpēc	transportlīdzekļa veida vidējais izlīdzinātais degvielas patēriņš pirms projekta īstenošanas, l/km (26. tabula);

fosilās izcelsmes degvielas vidēji svērtais blīvums katrai transportlīdzekļa kategorijai (28. tabula) t/m3

fosilās izcelsmes degvielas vidēji svērtais zemākais sadegšanas siltums katrai transportlīdzekļa kategorijai (27. tabula) TJ/t

- CO2 vidēji svērtais emisijas faktors izmantotajai fosilajai degvielai katrai transportlīdzekļu kategorijai (27. tabula) CO2/TJ

Tabula 26 Transportlīdzekļu vidējais izlīdzinātais degvielas patēriņš (l/km) pie dažādiem NP, brauktuves segumiem un brauktuves seguma tehniskajiem stāvokļiem

| Transportlīdzekļa tips | Autoceļš ar NP 10,5 - NP 35,5 |  |  | Autoceļš ar NP 7,5 - NP 9,5 |  |  | Autoceļš ar NP<7,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A/b.; teic., labs | A/b.; apm. | A/b.; slikts | A/b.; teic., labs | A/b.; apm. | A/b.; slikts | A/b.; teic., labs, apm. | A/b.; slikts |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Vieglās a/m | 0,062 | 0,062 | 0,064 | 0,060 | 0,062 | 0,067 | 0,071 | 0,077 |
| KrT<3,5 | 0,090 | 0,093 | 0,097 | 0,092 | 0,094 | 0,106 | 0,112 | 0,119 |
| KrT>3,5 | 0,199 | 0,211 | 0,228 | 0,211 | 0,220 | 0,259 | 0,275 | 0,293 |
| KrTP un VPP | 0,310 | 0,342 | 0,369 | 0,350 | 0,363 | 0,448 | 0,472 | 0,512 |
| Autobusi | 0,177 | 0,185 | 0,197 | 0,184 | 0,191 | 0,224 | 0,237 | 0,251 |
| Transportlīdzekļa tips | Autoceļš ar NP 10,5 - NP 14 |  |  | Autoceļš ar NP 7,5 - NP 9,5 |  |  | Autoceļš ar NP<7,5 |  |
|  | grants; teic., labs | grants; apm. | grants; slikts | grants; teic., labs | grants; apm. | grants; slikts | grants; teic., labs, apm. | grants; slikts |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Vieglās a/m | 0,061 | 0,065 | 0,071 | 0,063 | 0,068 | 0,078 | 0,076 | 0,085 |
| KrT<3,5 | 0,093 | 0,100 | 0,113 | 0,096 | 0,105 | 0,125 | 0,120 | 0,136 |
| KrT>3,5 | 0,211 | 0,234 | 0,276 | 0,224 | 0,251 | 0,314 | 0,295 | 0,352 |
| KrTP un VPp | 0,345 | 0,389 | 0,477 | 0,373 | 0,435 | 0,531 | 0,506 | 0,579 |
| Autobusi | 0,186 | 0,201 | 0,239 | 0,194 | 0,215 | 0,27 | 0,252 | 0,301 |
| Transportlīdzekļa tips | Atšķirīgie apstākļi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apgrūtināti apstākļi ārpus pilsētas | Pilsētas apstākļi | Ātrgaitas autoceļš |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |
| Vieglās a/m | 0,072 | 0,094 | 0,069 |  |  |  |  |  |
| KrT<3,5 | 0,109 | 0,126 | 0,105 |  |  |  |  |  |
| KrT>3,5 | 0,229 | 0,265 | 0,228 |  |  |  |  |  |
| KrTP un VPp | 0,342 | 0,373 | 0,331 |  |  |  |  |  |
| Autobusi | 0,203 | 0,229 | 0,197 |  |  |  |  |  |

27. tabulā noteiktie fosilās izcelsmes degvielas vidēji svērtais blīvuma, zemākā sadegšanas siltuma un CO2 emisijas faktora koeficienti ir noteikti kā vidējie svērtie lielumi (starp dīzeļdegvielu, benzīnu un gāzi), ņemot vērā transportlīdzekļu dzinēju struktūru Latvijā uz 2025. gada 1. janvāri.

Tabula 27 Transportlīdzekļu veidu fosilās izcelsmes degvielas vidēji svērtais blīvums, zemākais sadegšanas siltums un CO2 emisijas faktors

| Transportlīdzekļa tips |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vieglās automašīnas | 0,0436 | 72,6348 | 0,7938 |
| Kravas transports | 0,0431 | 73,8352 | 0,8325 |
| Autobusi | 0,0430 | 73,8628 | 0,8340 |

Vienas ietaupītās CO2 tonnas ieguvuma vērtība ir nosakāma saskaņā ar 28. tabulā norādīto informāciju (saskaņā ar EK Vadlīnijām sociālekonomiskās analīzes sagatavošanai (angl. - Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 General Principles and Sector Applications).

Tabula 28 SEG emisiju ēnu cena (EUR/t)

| Gads | EUR/t | Gads | EUR/t | Gads | EUR/t | Gads | EUR/t | Gads | EUR/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2025 | 165 | 2032 | 306 | 2039 | 498 | 2046 | 688 | 2053 | 884 |
| 2026 | 182 | 2033 | 334 | 2040 | 525 | 2047 | 716 | 2054 | 912 |
| 2027 | 199 | 2034 | 362 | 2041 | 552 | 2048 | 744 | 2055 | 940 |
| 2028 | 216 | 2035 | 390 | 2042 | 579 | 2049 | 772 | 2056 | 968 |
| 2029 | 233 | 2036 | 417 | 2043 | 606 | 2050 | 800 | 2057 | 996 |
| 2030 | 250 | 2037 | 444 | 2044 | 633 | 2051 | 828 | 2058 | 1024 |
| 2031 | 278 | 2038 | 471 | 2045 | 660 | 2052 | 856 | 2059 | 1052 |

      - Velosipēdu ceļu attīstības projekti

Velosipēdu ceļu izbūves rezultātā radīto SEG emisiju samazinājums (tonnas/gadā) ir aprēķināms saskaņā ar MK noteikumu Nr. 42 punktā Nr. 41.2. norādīto formulu:

, kur					(8)

- mSEGizm - SEG emisiju apjoma izmaiņas, t CO2 ekv./gadā;

- Kvie - CO2 emisijas faktors, izmantojot vieglo autotransportu. Izmantojamās vērtība ir 129,4 g/km apmērā.

- L - kopējais ar vieglo autotransportu nobrauktais attālums gada laikā (km/gadā), ko paredzēts aizvietot, izmantojot velotransportu. Aprēķina kā velosipēdu ceļa attīstības projekta rezultātā inducēto velosipēdistu skaita reizinājumu ar vidējo brauciena garumu.

    - Ar velosipēdu ceļa izveidi saistītie citi IIA sagatavošanas aspekti un novērtējamie sociālekonomiskie ieguvumi

      - Sociālekonomisko ieguvumu vai izmaksu piemērošana dažādām velosipēdistu kategorijām

Sagatavojot IIA velosipēdu ceļa attīstības projektam, ir būtiski ņemt vērā, ka sociālekonomisko ieguvumu un izmaksu attiecināmība ir cieši saistīta ar konkrēto velosipēdistu grupu:

- Esošie velosipēdisti, kuri jau pārvietojas pa plānoto velosipēdu ceļa maršrutu. Šajā gadījumā galvenie ieguvumi saistīti ar CSNg riska samazinājumu un nelieliem laika ietaupījumiem, kas rodas, uzlabojoties braukšanas apstākļiem un nedaudz pieaugot vidējam pārvietošanās ātrumam.

- Projekta rezultātā inducētie velosipēdisti, kuri velosipēdu ceļu izmanto kā alternatīvu individuālajam autotransportam. Šai grupai tiek attiecināti šādi sociālekonomiskie ieguvumi: sabiedrības veselības uzlabojumi, transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksu ietaupījumi, kā arī SEG un citu piesārņojošo vielu emisiju samazinājums. Vienlaikus jāņem vērā arī sociālekonomiskās izmaksas, kas izpaužas kā papildu laiks, kas jāpavada ceļā, izvēloties lēnāku transporta veidu.

- Rekreācijas un sporta nolūkos inducētie velosipēdisti. Šai grupai kā sociālekonomiskais ieguvums tiek attiecināts tikai sabiedrības veselības uzlabojums, kas rodas no paaugstinātas fiziskās aktivitātes.

      - Sabiedrības veselības ieguvumi

Regulāras fiziskās aktivitātes, tostarp braukšana ar velosipēdu, būtiski samazina risku saslimt ar virkni hronisku slimību (piemēram, kardiovaskulārās slimības, diabēts, depresija) un mazina priekšlaicīgas mirstības risku. Šie ieguvumi var tikt monetizēti.

Balstoties uz starptautisku pētījumu apkopojumu un pielietojot konservatīvu pieeju, katra ar velosipēdu nobrauktā kilometra radītais veselības ieguvums sabiedrībai Latvijas apstākļos 2025. gada cenās ir novērtējams 0,45 EUR/km apmērā.

Šis ieguvums attiecas tikai uz visiem jaunajiem (projekta rezultātu pieejamības dēļ inducētajiem) velobraucieniem.

      - Citu gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazinājums.

Aizstājot braucienus ar automašīnu, samazinās ne tikai SEG emisijas, bet arī citu veselībai kaitīgu vielu izmeši, piemēram, oglekļa monoksīds (CO), slāpekļa dioksīds (NO₂), sēra dioksīds (SO₂), cietās daļiņas (PM2,5) un gaistošie organiskie savienojumi (VOC). Šo emisiju samazinājums ir jāaprēķina, balstoties uz aizstāto autokilometru skaitu un reizinot to ar emitēto kaitīgo vielu ēnu cenu.

Ēnu cenas šo piesārņojošo vielu emisijām ir noteiktas EUR 0,05/km 2025. gada cenās.

    - Citi sociālekonomiskie ieguvumi vai izmaksas

IIA sagatavotājs var ierosināt kvantificēt un naudas izteiksmē noteikt citus sociālekonomiskos ieguvumus vai izmaksas, piedāvājot caurspīdīgu un ar pētījumiem vai objektīviem datiem pamatotu metodoloģiju.

  - Projekta sociālekonomiskās rentabilitātes rādītāji

Projekta investīciju izmaksu, atlikušās vērtības, ikdienas un seguma atjaunošanas izmaksu un sociālekonomisko ieguvumu (vai izmaksu) noteikšana ļauj noteikt projekta sociālekonomiskās rentabilitātes rādītājus:

- ENPV - projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība

- ERR - projekta ekonomiskā iekšējā peļņas norma;

Rentabilitātes rādītājus aprēķina izmantojot sekojošas formulas:

, kur						(9)

t - laiks (izteikts gados)

St - sociālekonomisko ieguvumu un fiskāli koriģēto investīciju un uzturēšanas izmaksu vērtība t laikā;

At - finansiālā diskonta faktors t laikam;

i - izvēlētā sociālekonomiskā diskonta likme.

, kur										(10)

ERR - diskonta likme pie kuras ENPV ir vienāds ar 0.

29. tabula atspoguļo principiālās naudas un sociālekonomisko ieguvumu plūsmas, kas ir izmantojamas ENPV un ERR aprēķiniem.

Tabula 29 Projekta sociālekonomisko indikatoru aprēķina naudas un sociālekonomisko ieguvumu plūsmas principiāls atspoguļojums

| Nr. | Izmaksu veids | Gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | … | n+10 | … | 30 |
| 1.1. | Projekta investīcijas | -1 000 | -1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Fiskālās korekcijas | 206 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Projekta koriģētās investīcijas | -794 | -794 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ikdienas uzturēšanas izmaksas AR projekta īstenošanu | 0 | 0 | -32 | -32 | -32 | -40 | -40 | -40 | -48 |
| 2.2. | Ikdienas uzturēšanas izmaksas BEZ projekta īstenošanas | 0 | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 2.3. | Fiskāli koriģētas papildus ikdienas uzturēšanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | -16 |
| 3.1. | Seguma atjaunošanas izmaksas AR projekta īstenošanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 | 0 | 0 |
| 3.2. | Seguma atjaunošanas izmaksas BEZ projekta īstenošanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Fiskāli koriģētas papildus seguma atjaunošanas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 | 0 | 0 |
| 4. | Projekta atlikusī vērtība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 5=1.3.+2.3.+. 3.3.+4. | Projekta fiskāli koriģētā naudas plūsma | -794 | -794 | 0 | 0 | 0 | -8 | -248 | -8 | 384 |
| 6 | Satiksmes dalībnieku patērētā laika izmaksu ieguvumi |  |  | 122 | 124 | 127 | 129 | 137 | 145 | 165 |
| 7 | Autotransporta ekspluatācijas izmaksu ieguvumi |  |  | 116 | 117 | 118 | 120 | 132 | 138 | 146 |
| 8 | Ceļu satiksmes negadījumu izmaksu ieguvumi |  |  | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 42 |
| 9 | Siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazinājuma ieguvumi |  |  | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 |
| 10=6+7+8+9 | Sociālekonomiskie ieguvumi kopā | 0 | 0 | 287 | 292 | 296 | 303 | 326 | 345 | 381 |
| 11=10-5 | Sociālekonomiskā naudas plūsma kopā | -794 | -794 | 287 | 292 | 296 | 295 | 78 | 337 | 765 |

- Risku un jutīguma analīze

Risku un jutīguma analīze tiek veikta ar mērķi novērtēt projekta finanšu un sociālekonomisko rādītāju atkarību no ietekmējošo parametru svārstībām un to iespējamajām izmaiņām.

Rekomendētie soļi, lai novērtētu projekta riskus, ir sekojošie:

- Jutīguma analīze;

- Kvalitatīva risku analīze;

- Varbūtības risku analīze;

- Risku mazināšana un novēršana.

  - Jutīguma analīze

Jutīguma analīzes mērķis ir identificēt projektu ietekmējušos kritiskos parametrus. Šie ir tie parametri, kuriem ir vislielākā (gan pozitīva, gan negatīva) ietekme uz projekta rezultātiem. Šo analīzi veic mainot vienu projekta ietekmējušo parametru un izvērtē tā ietekmi uz projekta NPV. Tradicionāli - tie parametri, kuru izmaiņas par 1% rada lielāku projekta NPV izmaiņu nekā 1%, tiek uzskatīti par kritiskajiem mainīgajiem.

Papildus tam, identificējot mainīgos, jāpārbauda un jāizslēdz savstarpēji saistītu mainīgo izmantošana, jo tie sagroza jutīguma analīzes rezultātus.

Jutīguma analīzes būtiska sastāvdaļa ir pārslēgšanas punktu (switching point) noteikšana kritiskajiem mainīgajiem (punktu, kad projekta FNPV vai ENPV vērtība kļūst vienāda ar 0). Šāda analīze ļauj izdarīt secinājumus par projekta risku un iespējām izmantot risku samazinošas stratēģijas.

Papildus tam jutīguma analīzi papildina ar scenāriju analīzi, kurā tiek izvērtēti kritisko mainīgo parametru kombinācijas un to ietekme uz projekta rezultātiem. Parasti tiek izveidots “optimistiskais” un “pesimistiskais” scenārijs, lai izveidotu reālistiskus projekta rezultātu scenārijus, kas var izveidoties noteiktos apstākļos. Šajā analīzē parasti izvēlas augstākās un zemākās mainīgo parametru vērtības, kas pie noteiktiem apstākļiem joprojām ir reāli iespējamas. Attiecīgi arī scenāriju analīze ļauj izdarīt secinājumus par projekta risku un iespējām izmantot risku samazinošas stratēģijas.

  - Kvalitatīva risku analīze

Kvalitatīvs riska novērtējums ietver:

- Nelabvēlīgu projektu ietekmējošu apstākļu identifikāciju

- Riska matricu, kas sevī ietver par katru no apstākļiem:

  - Iespējamos rašanās iemeslus

  - Saistību ar jutīguma analīzi, ja tāda ir

  - Iespējamā negatīvā ietekme uz projektu

  - Iespējamās varbūtības novērtējums un ietekmēs būtiskums

  - Riska līmenis

- Riska matricas novērtējumu, kas ietver akceptējama riska izvērtējumu

- Riska mazināšanas un novēršanas aprakstu tai skaitā norādot atbildīgo pusi par riska mazināšanas un novēršanas aktivitāšu ieviešanu

  - Varbūtības (kvantitatīva) risku analīze

Varbūtības (kvantitatīva) risku analīze tiek veikta situācijās, kad projekta riska pakāpe ir joprojām augsta vai kad tas ir nepieciešams atbilstoši projekta nozīmei un lielumam un datu pieejamībai.

Šīs analīzes ietvaros katram no kritiskajiem parametriem tiek noteikts varbūtības sadalījums, lai noteiktu šī parametra visticamākās iespējamās vērtības un to novirzi ap visticamāko vērtību un tās tiek izmantotas, lai noteiktu paredzamās projekta finanšu un ekonomisko rādītāju vērtības. Parasti tiek izmantota Monte Carlo metode, kuras rezultātā veicot pietiekami lielu skaitu aprēķinu iterāciju tiek iegūts projekta finanšu un ekonomisko rādītāju varbūtības sadalījums, kas ļauj kvantificēt projekta risku.

Šīs analīzes nepieciešamība konkrētajos IIA ir saskaņojama ar Pasūtītāju.

  - Risku mazināšana un novēršana

Augstāk aprakstīto soļu ieviešana definē projekta risku mazināšanas un novēršanas stratēģiju. Vairumā gadījumā tiek rekomendēta neitrāla nostāja pret riskiem.

Risku novērtējums ir pamats risku vadībai, kas ir stratēģiju identificēšana, lai samazinātu riskus un nodotu tos atbildīgajām pusēm.

- Projektu nemonetārais vērtējums

Iepriekšējās Metodisko norādīju sadaļās apskatīti kritēriji un izmaksas, ar ko projektus iespējams novērtēt monetārā izteiksmē.

Svarīgs ir arī projekta nemonetārais vērtējums tiem kritērijiem (ekoloģiskajiem, tautsaimnieciskajiem, mobilitātes un sociālajiem), kas nav aprēķināmi naudas izteiksmē.

Šai vērtējumā, tāpat kā monetārajā vērtējumā, notiek pasākumu salīdzināšana ar esošo situāciju (situācija BEZ projekta) vai arī konkrētu variantu salīdzināšana. Nemonetārais vērtējums ir daļēji subjektīvs, jo priekšrocības un trūkumi tiek novērtēti bez izmaksu salīdzinājuma. Atsevišķos gadījumos nemonetārajam vērtējumam var būt izšķiroša nozīme.

Nemonetāro vērtējumu var veikt ar divām metodēm.

  - Vienkāršākajā metodē kritēriji tiek novērtēti ar "+" vai "-". Viena punkta vērtējumā var būt arī vairāki plusi vai mīnusi. Šāds nemonetārais vērtējums ietver dažādus kritērijus:

- Ietekme uz reģionālo attīstību un konkurētspējas izmaiņām;

- Mobilitātes un pieejamības darba tirgiem uzlabošanās;

- Transporta modalitātes pārmaiņām (piemēram, velotransporta stimulēšana);

- Ietekmi uz tūrisma attīstību un brīvdabas atpūtas iespējām;

- Dažādu pakalpojumu sasniedzamības uzlabošanās;

- Ietekme uz apkārtējo vidi;

- Ietekme uz ainavu;

- Ietekme uz zemes izmantošanu;

- Ietekme uz reģionālajiem ekonomiskajiem procesiem (mežsaimniecību, lauksaimniecību, lopkopību u.c.).

Atkarībā no situācijas atsevišķus no minētajiem kritērijiem kā konkrētajam projektam neaktuālus ir iespējams neņemt vērā, savukārt citus iespējams vēl vairāk detalizēt, piemēram, apkārtējā vide var ietvert problēmu analīzi atsevišķi par šādiem apakšpunktiem:

- trokšņu ietekmi;

- augsnes piesārņojumu;

- ūdens novadi;

- ietekme uz biotopiem un dzīvnieku valsti.

  - Precīzāka un darbietilpīgāka ir lietderības skaitlisko rādītāju metode, ar ko katra rīcības mērķa novērtējums izsakāms lietderības vērtējuma punktos, kas var būt gan ar "+" vai "-" zīmi.

Mērķu standarta īpatsvaru (skat. 30. tabulu) izmanto, veicot autoceļa projektā paredzēto pasākumu ietekmes vērtējuma punktu summēšanu. Punktu piešķiršana ir veicama balstoties uz ekspertu metodi un veicot to piešķiršanu balstoties uz to cik lielā mērā šie mērķi ir svarīgi kontekstā ar projekta mērķi vai mērķiem, kas ir norādīti plānošanas dokumentos.

Svarīgi, ka punktu noteikšanā ir iesaistīti visi IIA sagatavošanas procesā iesaistītie ar atbilstošu kompetenci, tā kā vairāku ekspertu iesaiste samazina iespējamās kļūdas, kas ir saistīta ar pārāk mazo datu izlasi.

30. tabula norāda tikai principiālo pieeju. Atkarībā no projekta mērķiem un paredzētajām aktivitātēm, izvērtējamie kritēriji un to nozīmīguma īpatsvars var būtiski mainīties.

Tabula 30 Projekta nekvantificēto sociālekonomisko rādītāju novērtēšanas principiālā matrica

| Mērķis un apakšmērķis | Rādītājs | Īpatsvars, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Individuālās autosatiksmes uzlabošana | 1.1.1. Braukšanas laika izmaiņas (maksimumstundā) 1.1.2. Iesaistīto braucēju skaits 1.2.1. Braukšanas attāluma izmaiņas 1.2.2. Iesaistīto braucēju skaits | 15 7,5 7,5 |
| 2. Sabiedriskā transporta uzlabošana | 2.1.1. Braukšanas laika izmaiņas 2.1.2. Iesaistīto braucēju skaits | 11 11 |
| 3. Lēnsatiksmes uzlabošana 3.1. Velosatiksmes uzlabošana 3.2. Gājēju kustības uzlabošana | 3.1.1. Izmaiņas velosipēdistiem 3.1.2. Velosatiksmes nozīme (kvalitatīvs vērtējums) 3.2.1. Izmaiņas gājējiem 3.2.2. Gājēju kustības nozīme (kvalitatīvs vērtējums) | 15 7,5 7,5 |
| 4. Novietojuma labvēlības uzlabošana 4.1. Sasniedzamības uzlabošana 4.2. Uzturēšanās apstākļu uzlabošana | 4.1.1. Sasniedzamības izmaiņas 4.1.2. Iesaistīto cilvēku skaits 4.2.1. Uzturēšanās apstākļu izmaiņas 4.2.2. Iesaistīto cilvēku skaits | 8 4 4 |
| 5. Drošības paaugstināšana | 5.1. CSNg skaita izmaiņas | 18 |
| 6. Kravas ietekmes samazināšana | 6.1.1. Kravas ietekmes izmaiņas 6.1.2. Iesaistīto cilvēku skaits vai virsmas un gruntsūdens aizsargzonas pie ceļa | 4 4 |
| 7. Gaisa piesārņojuma un trokšņa samazināšana 7.1. Trokšņa samazināšana 7.2. Gaisa piesārņojuma samazināšana | 7.1.1. Trokšņa izmaiņas 7.1.2. Iesaistīto cilvēku skaits 7.2.1. NO emisijas izmaiņas 7.2.2. Iesaistīto cilvēku skaits | 15 9 6 |
| 8. Dabas un kultūras resursu saudzēšana 8.1. Kultūras resursu saudzēšana 8.2. Ainavas saudzēšana 8.3. Dzīves telpas saudzēšana | 8.1.1. Izmaiņas kultūras resursos 8.1.2. Kultūras resursu skaits un nozīme 8.2.1. Izmaiņas ainavā 8.2.2. Skarto ainavzonu nozīme 8.3.1. Dzīves telpas izmaiņas (ieskaitot sadalīšanu) 8.3.2. Skarto dzīves telpu nozīme | 14 7 4 3 |

Ja variantu novērtēšanā izmanto šādu mērķu un rādītāju sistēmu, varētu rasties iespaids, ka viens un tas pats efekts kādā variantā tiek vairākkārt novērtēts dažādos punktos. Turpmāk tiek paskaidrotas dažu mērķu vai apakšmērķu savstarpējās attiecības.

Braukšanas laika izmaiņas (1.1.1.) un Sasniedzamības uzlabošana (4.1.). Novērtējot braukšanas laika izmaiņas, uzmanības centrā ir individuālais laika ieguvums. Sasniedzamības izmaiņas arī tiek novērtētas, ņemot vērā braukšanas laika izmaiņas, starp tām ir netieša ietekme: teritorija, kas kļūst vieglāk pieejama, rod impulsu attīstībai. Novērtējuma mērogs ir attīstības koncepcija saskaņā ar teritorijas attīstības plānu.

Uzturēšanās apstākļu kvalitāte (4.2.), Gājēju kustības uzlabošana (3.2.) un Trokšņa samazināšana (7.1.). Uzturēšanās apstākļu kvalitāti ceļa ietekmes zonā veido dažādi komponenti. Viens no tiem ir ceļa zonas pievilcība gājējiem, bet to apskata arī 3.2. mērķis. Vēl cits komponents ir trokšņa slodze, ko ņem vērā 7.1. apakšmērķis. Ar uzturēšanās apstākļu kvalitāti saistītas visas personas, kas ārpus automobiļa uzturas ceļa tuvumā. Jāņem vērā autosatiksmes intensitāte - ja tā mazināsies, tad ceļa tuvumā uzlabosies cilvēku labsajūta un pieaugs ceļa zonas pievilcība.

Drošība (5.) un Kravas ietekme (6). Ar mērķi Drošība tiek mēģināts novērtēt iespējamo CSNg skaita izmaiņas. Parasti CSNg sekas izjūt tajā iesaistītās personas. Ar mērķi Kravas ietekme tiek vērtēts iedzīvotāju un apkārtējās vides apdraudējums, transportējot bīstamas kravas.

Ainava (8.2.) un Dzīves telpa (8.3.). Šeit ar ainavu ir jāsaprot dabiskās un kultūrvides estētiskie aspekti. Ņemot vērā iedarbību uz augu un dzīvnieku pasaules dzīves telpu, tiek novērtēta tās sadalīšana un ekoloģiskā zonējuma traucēšana.

Mērķu vērtējuma punktu noteikšana.

Katram mērķim projekta ietekmi nosaka ar divām vērtējuma dimensijām.

Ar pirmo dimensiju novērtē, kā un kādā mērā situācija izmainīsies projekta ietekmē (izmaiņu kvalitāte un apjoms). Projekta izraisītās izmaiņas tiek novērtētas vienā skalā no "liels pasliktinājums" līdz "liels uzlabojums". Ar otro dimensiju novērtē, cik daudz personu, platības vai objektus skar projekta ietekme. Skaits tiek pārnests vienā skalā no "ļoti liels" līdz "ļoti mazs".

Dažu kritēriju kvantitāti noteikt ir ļoti grūti. Īpaši sarežģīti ir kvantitatīvi parādīt ar projektu saistīto izmaiņu ietekmi.

Katram mērķim tiek lietota vērtējuma punktu matrica (skat. 31. tabulu). Ievadāmie lielumi atbilst abām skalām: izmaiņu ietekmei un iesaistīto skaitam. Šajā matricā var katram salīdzināmā projekta mērķim vai apakšmērķim nolasīt vērtējuma punktus. Maksimālā iespējamā vērtība katram mērķim vai apakšmērķim ir +25 resp. -25 punkti.

Tabula 31 Shematiska vērtējuma punktu matrica

|  | Pirmais vērtējuma kritērijs: izmaiņas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otrais vērtējuma kritērijs: skaits |  | Uzlabojums |  |  |  | Pasliktinājums |  |  |
|  | Skaits | liels | vidējs | mazs | bez izmaiņām | mazs | vidējs | liels |
|  | ļoti mazs | 5 | ... | 1 | 0 | -1 | ... | -5 |
|  | mazs | ... | X | ... | 0 | ... | ... | ... |
|  | vidējs | ... | ... | ... | 0 | ... | ... | ... |
|  | liels | ... | ... | ... | 0 | ... | ... | ... |
|  | ļoti liels | 25 | ... | 5 | 0 | -5 | ... | -25 |

vērtējums

Katra mērķa atbilstošā apakšmērķa vērtējuma punktus, kas pareizināti ar attiecīgo īpatsvaru, saskaita, iegūstot projekta vērtības punktu kopskaitu.

Tabula 32 Konkrēta mērķa vērtējuma punktu matricas piemērs. Mērķis: sabiedriskā transporta uzlabošana

| Reisu | Izmaiņas pasažieriem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| skaits | Uzlabojums |  |  |  |  | Bez izmaiņām | Pasliktinājums |  |  |  |  |
| stundā | liels |  |  |  | mazs |  | mazs |  |  |  | liels |
| 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 |
| 2-3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 |
| 4-5 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 |
| ³ 6 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |

Metodisko norādījumu kontekstā velosipēdu ceļš nozīmē visus trīs iespējamos variantus: kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš – atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēta jauktai gājēju, velosipēdu un elektroskrejriteņu satiksmei un apzīmēta ar 417. ceļa zīmi; gājēju un velosipēdu ceļš – atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem un braukšanai ar velosipēdu vai elektroskrejriteni un apzīmēta ar 419. vai 421. ceļa zīmi; velosipēdu ceļš – atdalīts ceļš vai ceļa daļa, kas paredzēta braukšanai ar velosipēdiem un elektroskrejriteņiem un apzīmēta ar 413. ceļa zīmi un 932. vai 941. ceļa apzīmējumu.

Finanšu ministrijas metodoloģiskais materiāls “Finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai nepieciešamo makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības”. Pieejams šeit: “Finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai nepieciešamo makroekonomisko pieņēmumu un prognožu skaitliskās vērtības”, kā arī Eiropas Komisijas vadlīnijas “Economic Appraisal, Vademecum 2021-2027, General Principles and Sector Applications”, kā arī, kur attiecināms, Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020”.

Uz 2025. gada jūliju pieejama šeit: https://www.csdd.lv/celu-satiksmes-negadijumi/celu-satiksmes-negadijumu-skaits

Uz 2025. gada jūliju pieejama šeit: https://gis.iem.gov.lv/portal/home/

Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs regulāri publicē statistiku par atlīdzību struktūru, kas ir veiktas pamatojoties vai nu uz saskaņoto paziņojumu vai arī Valsts policijas protokolu. CSDD un Iekšlietu ministrijas datu bāzēs ir reģistrēti tikai tie CSNg, kuri ir reģistrēti Valsts policijā, tādējādi, tikai šo datu izmantošana var novest pie faktiskā CSNg skaita atbilstošas nenovērtēšanas.

Pieejams šeit: https://ppdb.mk.gov.lv/database/petijums-par-velosatiksmi-un-velosatiksmes-infrastrukturu-nacionala-meroga-2/

108 km/h ir norādīts ar pieņēmumu, ka šāds ātrums ir atļauts ar atbilstošām ceļazīmēm. Ja atļautais ātrums ir zemāks, tad lieto vērtības, kas ir vienādas ar atļauto maksimālo ātrumu.

Pieejams šeit: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications